Grundlagen der Automation

Lernskript zur Klausurvorbereitung

HTW Berlin · Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

nach der Vorlesung von Prof. Patrick Fabian, SS 2026

Kapitel 2 bis 7 · Handouts H2 bis H12 · Übungen 1 bis 7

Quelle: Vorlesung Prof. Patrick Fabian, HTW Berlin, Studiengang WIW, SS 2026. Grundlage sind acht Kapitelfoliensätze (375 Seiten), zehn Handouts und die Übungsblätter 1–7.

Der Text ist eigenständig formuliert. Fundstellen sind als „Kap. 3/58" notiert und meinen Foliensatz/Foliennummer — dort stehen die Abbildungen, die hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgedruckt sind.

Fundstellen meinen die aufgedruckte Foliennummer, nicht die Seite im PDF. In den Kapiteln 2 und 2.1 laufen beide auseinander: Dort liegt die gedruckte Nummer um bis zu drei Folien vor der PDF-Seite. Maßgeblich ist immer die Zahl unten rechts auf der Folie.

WAS LAUT FOLIENSATZ KLAUSURRELEVANT IST

Auf sechzehn Folien steht ein handschriftlicher Klausurhinweis. Jede Fundstelle ist am gerenderten Bild geprüft; die vollständige Liste mit Wortlaut steht in lernskript/klausurmarker.md.

Was das ist und was nicht. Die Hinweise sind eigene Mitschrift in den Folien, kein offizielles Dokument des Dozenten. Und sie grenzen den Stoff nicht ab: Sie sagen, wo etwas notiert wurde — nicht, dass alles Übrige nicht drankommt.

| Thema | Fundstelle | Markierung |
| --- | --- | --- |
| Blockschaltbild eines Systems aufstellen | Kap. 2/13 | klausurrelevant |
| Signale in geschlossener Darstellung angeben | Kap. 2.1/30 | klausurrelevant (doppelt betont) |
| Verknüpfungen mit Konstanten (Regeln 1–18) | Kap. 3/12–13 | klausurrelevant |
| Anzahl möglicher Verknüpfungen, K = 2^n und V = 2^K | Kap. 3/29 | klausurrelevant, „max. 3 Variablen wahrscheinlich" |
| Aufzug-Beispiel: Wahrheitstabelle → DNF → Minimierung | Kap. 3/45 | klausurrelevant |
| KV-Diagramm mit Don't-Care-Termen | Kap. 3/70 | klausurrelevant |
| Generatorüberwachung (systematischer Programmentwurf) | Kap. 3/73 | klausurrelevant |
| Kennzeichnung von Relais- und Schützkontakten beschriften | Kap. 4/31 | klausurrelevant, „beschriften in Klausur" |
| Selbsthaltung — Schaltnetz ohne, Schaltwerk mit | Kap. 4/42 | klausurrelevant |
| Übung Förderband, 24-V-Steuerkreis | Kap. 4/53 | klausurrelevant |
| Beispiel Werktor (SR-Speicher) | Kap. 4.2/7 | „Vielleicht klausurrelevant“ — ausdrücklich unsicher |
| Beispiel mit Speichern | Kap. 4.2/18 | klausurrelevant |
| Übungsaufgabe 3 Pumpen (Ablaufkette) | Kap. 6/36 | klausurrelevant |
| Unterschied Schaltnetz ↔ Schaltwerk „ordentlich erklären können" | Kap. 7/4 | klausurrelevant |
| Automatentyp erkennen und umwandeln | Kap. 7/8 | klausurrelevant |

Ausdrücklich nicht klausurrelevant sind laut Markierung die De Morganschen Gesetze als Herleitung (Kap. 3/17) und die Signalübersicht auf Kap. 2.1/15 — die einzigen beiden negativen Markierungen. De Morgan wird als Werkzeug trotzdem gebraucht — beim Umformen von NAND/NOR und beim Weg von der disjunktiven zur konjunktiven Minimalform.

Auf Übungsblatt 1 ist zusätzlich das Klausurformat notiert: *„Ein Schaltplan wird vorgegeben und soll analysiert werden. Daraus sollen wir eine Wahrheitstabelle und ein KV-Diagramm darstellen."* Das ist der wahrscheinlichste Aufgabentyp überhaupt.

TEIL 0 — WAS AUTOMATISIERUNG IST

Kapitel 1 legt die Begriffe fest, mit denen der Rest der Vorlesung arbeitet. Es trägt keine handschriftlichen Klausurmarkierungen, besteht aber fast vollständig aus Definitionen — und die sind gut abfragbar.

Die vier Grunddefinitionen

Automatisierung (Kap. 1/8) — durch Automatisierung werden dynamische Prozesse in ihrem Verlauf erfasst und derart gezielt beeinflusst, dass sie vorgegebene Aufgaben und Funktionen selbsttätig erfüllen.

System (Kap. 1/9) — ein aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes; die Gesamtheit von Elementen, die miteinander verbunden sind und dadurch als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können.

Prozess (Kap. 1/11) — die Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen und Veränderungen in einem System, durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert oder gespeichert wird. Ein technischer Prozess ist die Gesamtheit der Vorgänge in einer technischen Anlage.

Automat (Kap. 1/12) — eine Maschine, die vorbestimmte Abläufe selbsttätig ausführt. Automatik ist die Vorrichtung, die einen Vorgang steuert und regelt. Arbeitet ein Automat rein auf Informationsebene, spricht man von einem Agenten — Software in Form eines Programmcodes.

Systemgrenzen

| Systemtyp | Energieaustausch | Stoffaustausch |
| --- | --- | --- |
| offen | ja | ja |
| geschlossen | ja | nein |
| abgeschlossen | nein | nein |

Alle nicht abgeschlossenen Systeme stehen im Kontakt mit ihrer Umwelt. Diese wirkt typischerweise durch Störungen auf das System ein — der Begriff, der in Teil 1 die Regelung notwendig macht.

Im Fertigungsprozess laufen drei Umwandlungen parallel: Stoffumwandlung, Energieumwandlung und Informationsumwandlung.

Ziele der Automation

Sieben Ziele, jeweils mit dem Beispiel der Folie (Kap. 1/19):

| Ziel | Beispiel |
| --- | --- |
| ökonomisch — Rationalisierung, Optimierung | — |
| gleichmäßig | Stromproduktion |
| zuverlässig und präzise | Weltraumsonde |
| sicher | Kraftwerk |
| ökologisch — ressourcenschonend | — |
| komfortabel | Spülmaschine |
| flexibel | 3D-Drucker |

Oberziel über allem: Kosteneffizienz und Qualität.

Basisaufgaben

Die Folie trennt zwei Gruppen (Kap. 1/20), und diese Trennung ist die eigentliche Prüfungsfrage.

Basisaufgaben Automation — Messen und Wandeln von Prozessgrößen; Steuern und Sichern durch Abarbeitung von Logikprogrammen; Regeln zur Stabilisierung von Prozessgrößen; Überwachen und Erkennen von gefährlichen Prozesszuständen; Anzeigen und Bedienen.

Basisaufgaben Information — Archivieren über lange Zeiträume; Vermitteln zwischen den Leitebenen; Absichern gegen unerlaubte Zugriffe von innen oder außen.

Realisiert werden beide durch moderne Prozessleitsysteme.

Prozessleitsystem und Automatisierungspyramide

Ein Prozessleitsystem (PLS, englisch Distributed Control System, DCS) ist ein hierarchisches und integriertes System zur technischen Realisierung der Aufgaben der Prozessleittechnik (Kap. 1/21).

Die Hierarchie ist die klassische Automatisierungspyramide:

| Ebene | System | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensebene | ERP — Enterprise Resource Planning | Ressourcenmanagement, Supply Chain |
| Betriebsleitebene | MES — Manufacturing Execution System | Produktionsplanung |
| Prozessleitebene | SCADA — Supervisory Control and Data Acquisition | Schnittstelle Mensch/Maschine |
| Steuerungsebene | PLC / SPS | Basis-Automation, Alarme |
| Feldebene | Ein- und Ausgangssignale | Sensoren und Aktoren |

Merksatz: Daten werden von unten nach oben erfasst, Planung wirkt von oben nach unten. Und die Echtzeitanforderung wird nach unten härter: Auf der Feldebene zählen Millisekunden, auf der Unternehmensebene Tage.

Die vier industriellen Revolutionen

| Stufe | Kennwort | Marken |
| --- | --- | --- |
| Industrie 1.0 | Mechanisierung | 1784 erster mechanischer Webstuhl, Weberaufstände, später Dampfmaschine und Eisenbahn |
| Industrie 2.0 | Elektrifizierung | 1870 erstes Fließband, Elektrizität als Antriebskraft, Telefon und Schreibmaschine |
| Industrie 3.0 | Automatisierung | 1941 Zuse Z3, 1969 erste SPS, Personal Computer |
| Industrie 4.0 | Vernetzung | cyber-physische Systeme, künstliche Intelligenz, Predictive Maintenance |

Zwei Jahreszahlen aus dem Kapitel lohnen sich gesondert: 1968 kam mit der „Modicon 084" von Richard E. Morley die erste SPS der Welt — programmierte Verknüpfungen von Ein- und Ausgängen statt fester Verdrahtung. 1975 brachte Honeywell mit dem TDC2000 das erste verteilte Prozessleitsystem.

Achtung, scheinbarer Widerspruch: Die Folie zu Industrie 3.0 nennt 1969 als Jahr der ersten SPS, die Folie zur SPS-Geschichte nennt 1968. Gemeint ist dasselbe Gerät; die Modicon 084 wurde 1968 entwickelt und 1969 ausgeliefert.

Intelligente Systeme

Der Ausblick des Kapitels: Klassische Automatisierungssysteme werden um Wahrnehmungs- und Lernfähigkeiten erweitert. Eine intelligente Produktionsanlage hat drei Ebenen (Kap. 1/35):

| Ebene | Aufgabe | Echtzeit |
| --- | --- | --- |
| kognitiv | Auswertung von Langzeitdaten, Optimierungen, modifiziert die assoziative Ebene | — |
| assoziativ | Überwachung, Erkennung von Notfallszenarien, Umschaltung der Konfiguration | weich |
| klassische Steuerungsebene | elementar vorgesehene Funktionen über die SPS | hart |

Die Unterscheidung harte gegen weiche Echtzeit ist der Kern: Nur die unterste Ebene muss eine Frist garantiert einhalten.

TEIL 1 — SIGNALE UND SYSTEME

Kernbegriffe

Ein Signal ist eine Funktion einer oder mehrerer unabhängiger Variablen — meist der Zeit, manchmal des Ortes — und trägt Information über das Verhalten einer Erscheinung. Geschrieben wird die Zeitabhängigkeit ausdrücklich als y(t).

Ein System verarbeitet Eingangssignale und erzeugt daraus Ausgangssignale. Entscheidend ist die Rückwirkungsfreiheit: Eingangssignale existieren unabhängig vom System, das System wirkt nicht auf sie zurück. Die Ausgangssignale heißen auch Systemantwort oder Reaktion.

SISO bezeichnet ein Eingrößensystem mit einer Eingangsgröße u(t) und einer Ausgangsgröße y(t). MIMO bezeichnet ein Mehrgrößensystem. Die Vorlesung behandelt bevorzugt SISO.

Der Zustand eines Systems ist die in ihm gespeicherte Energie. Ändert sich die Anregung, ändert sich der Zustand. Beim RC-Tiefpass ist das die Ladung des Kondensators.

Statisch oder dynamisch

Das ist die wichtigste Unterscheidung, weil sie festlegt, mit welcher Mathematik gearbeitet wird.

Statische Systeme haben keinen Energiespeicher. Der Ausgang zum Zeitpunkt t hängt allein vom Eingang zum selben Zeitpunkt ab. Beschreibung: algebraische Gleichung.

| Beispiel | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| Ohmscher Widerstand | Spannung u(t) | i(t) = u(t)/R |
| UND-Gatter | A(t), B(t) ∈ {0,1} | Y(t) = A(t) ∧ B(t) |
| Gewicht | Volumen V(t) | m(t) = ρ·V(t) |

Dynamische Systeme haben mindestens einen Energiespeicher. Der Ausgang hängt von der Vorgeschichte ab. Beschreibung: Differentialgleichung (zeitkontinuierlich) beziehungsweise Differenzengleichung (zeitdiskret).

| Beispiel | Eingang | Ausgang |
| --- | --- | --- |
| Kondensator | u_C(t) | i_C(t) = C · du_C/dt |
| Spule | i_L(t) | u_L(t) = L · di_L/dt |
| Tankfüllstand | Zufluss F_in(t) | dl/dt = a · F_in(t) |

Merksatz: Energiespeicher vorhanden → dynamisch → Differentialgleichung. Kein Speicher → statisch → algebraische Gleichung.

Systemeigenschaften

| Eigenschaft | Definition |
| --- | --- |
| Linearität | Superposition und Homogenität: Reagiert das System auf u = α₁u₁ + α₂u₂ mit y = α₁y₁ + α₂y₂, ist es linear. |
| Zeitinvarianz | Ein um T verzögertes Eingangssignal u(t−T) erzeugt ein um T verzögertes Ausgangssignal y(t−T). |
| Kausalität | Das System reagiert erst nach Beginn der Anregung, nie vorher. |
| Determiniertheit | Reproduzierbarkeit: gleicher Anfangszustand erzeugt gleiche Zwischen- und Endzustände. |
| Asymptotische Stabilität | Nach Anregung endlicher Energie kehrt das System in die Ruhelage zurück. |
| Grenzstabilität | Nach Anregung endlicher Energie konvergiert der Ausgang gegen einen konstanten Wert. |
| Instabilität | Nach Anregung endlicher Energie divergiert die Systemantwort. |

Die Kombination linear + zeitinvariant (LTI) ist der Normalfall der weiteren Vorlesung, weil sie eine geschlossene Berechnung der Systemantwort erlaubt.

Gleichgewicht und Stabilität

Ein System ist im Gleichgewicht (steady state), wenn sich seine Zustandsgrößen zeitlich nicht mehr ändern.

kontinuierlich: dx/dt = 0 für alle t

diskret: x[k+1] − x[k] = 0 für alle k

Ein Gleichgewicht muss nicht existieren; es kann eines, mehrere oder unendlich viele geben.

Die Stabilität wird über das Kugel-Gedankenexperiment veranschaulicht (Kap. 2/59 ff., H2 Abb. 4): Eine Kugel liegt in einer Ruhelage x = 0 und wird um x₀ ausgelenkt.

Mulde — eine tangentiale Kraft treibt die Kugel zurück, Reibung entzieht Energie, die Kugel kommt in x = 0 zur Ruhe → asymptotisch stabil.

Ebene — keine tangentiale Kraft, die Kugel bleibt liegen, wandert aber auch nicht weiter → grenzstabil.

Kuppe — die tangentiale Kraft wächst mit der Auslenkung, die Kugel rollt davon → instabil.

Anschauliches Gegenbeispiel für den steady state: Ein Behälter mit Zufluss > Abfluss ist im transienten Zustand, der Wasserstand ändert sich. Bei Zufluss = Abfluss bleibt der Wasserstand konstant — Gleichgewicht.

Blockschaltbild

Klausurrelevant (Kap. 2/13). Ein Blockschaltbild stellt Signalflüsse und Wirkungszusammenhänge grafisch dar: Rechtecke sind Verarbeitungsschritte, Linien sind Signalflüsse. Voraussetzung ist Rückwirkungsfreiheit jedes Blocks — Signale laufen nur vom Eingang eines Blocks zu dessen Ausgang, unsichtbare Nebeneffekte gibt es nicht.

Blockschaltbilder sind nicht eindeutig: dasselbe System lässt sich verschieden zerlegen. Drei Verkettungsarten sind zu unterscheiden (Kap. 2/14–16):

Reihenschaltung — Ausgang des ersten Blocks ist Eingang des zweiten.

Parallelschaltung — dasselbe Eingangssignal auf mehrere Blöcke, Ausgänge werden summiert.

Rückführung — der Ausgang wird auf den Eingang zurückgeführt und dort verglichen. Das ist die Struktur des Regelkreises.

Steuern und Regeln

Die Abgrenzung ist ein klassischer Prüfungsklassiker und trägt durch die gesamte Vorlesung.

|  | Steuerung | Regelung |
| --- | --- | --- |
| Signalfluss | offene Kette, rein vorwärts | geschlossener Kreis |
| Messung des Ausgangs | nein | ja, Rückführung |
| Reaktion auf Störungen | keine | ja, über Soll-Ist-Vergleich |
| Instabile Strecke | nicht beherrschbar | kann stabilisiert werden |

Der entscheidende Vorteil der Regelung: Die tatsächliche Ausgangsgröße wird gemessen. Dadurch kann eine Regelung auch von Haus aus instabile Systeme stabilisieren und technisch nutzbar machen. Eine Steuerung kann das nicht, weil sie Störungen — nicht kontrollierbare Eingänge — gar nicht bemerkt.

Signale, Abtastung, Aliasing

Klausurrelevant (Kap. 2.1/30): Signale in geschlossener Darstellung angeben. Gemeint ist, einen skizzierten Signalverlauf durch Überlagerung von Standardfunktionen als eine Formel zu schreiben.

Die dafür gebrauchten Bausteine:

Sprungfunktion σ(t): 0 für t < 0, 1 für t ≥ 0. Ein um T verschobener Sprung ist σ(t−T).

Rechteckfunktion: Differenz zweier Sprünge, σ(t) − σ(t−T).

Rampenfunktion: linear ansteigend, r(t) = t · σ(t). Eine Steigung a entspricht a · t · σ(t).

Signumfunktion sgn(t): −1 für t < 0, +1 für t > 0.

Impuls δ(t): Dirac-Stoß, in der Zeichnung ein Pfeil der Höhe des Gewichts.

Exponentialfunktion und periodische Signale.

Vorgehen: Das Signal in Abschnitte zerlegen, für jede Kante einen verschobenen Sprung ansetzen, für jede Rampe eine verschobene Rampe, und alles addieren. Ein Sprung nach oben bekommt positives Vorzeichen, ein Sprung nach unten negatives.

Abtastung wandelt ein zeitkontinuierliches in ein zeitdiskretes Signal, indem zu festen Zeitpunkten Werte entnommen werden. Quantisierung wandelt wertkontinuierlich in wertdiskret, indem Werte auf Stufen gerundet werden. Beides zusammen ergibt die Digitalisierung.

Wesentlich ist die Wahl der Abtastfrequenz. Wird zu langsam abgetastet, entstehen irreführende diskrete Signale: Das rekonstruierte Signal zeigt eine Frequenz, die im Original gar nicht vorkommt. Dieser Effekt heißt Aliasing und bedeutet einen nicht reparierbaren Informationsverlust. Voraussetzung für korrekte Abtastung ist deshalb ein bandbegrenztes Signal — die auftretenden Frequenzen müssen nach oben beschränkt sein.

Fundstellen: Kap. 2 (74 S.), Kap. 2.1 (44 S.), Handout H2.

TEIL 2 — DIGITALTECHNIK: SCHALTALGEBRA

Von analog zu binär

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| Analoges Signal | Der Signalparameter bildet Nachrichten kontinuierlich ab, kann beliebig viele Werte annehmen. |
| Digitales Signal | Der Signalparameter stellt Daten dar, die nur aus Zeichen bestehen; endliche Anzahl von Werten. |
| Signalparameter | Diejenige Größe des Signals, deren Wert die Nachricht darstellt (z. B. Amplitude). |
| Zeichen | Element aus einer vereinbarten Menge; die Menge heißt Zeichenvorrat. |
| Nachricht | Zeichen oder kontinuierliche Funktion zum Zweck der Weitergabe. |
| Daten | Zeichen oder kontinuierliche Funktionen zum Zweck der Verarbeitung. |
| Signal | Die physikalische Darstellung von Nachrichten oder Daten. |
| Binärzeichen | Zeichen aus einem Zeichenvorrat mit genau zwei Elementen. |
| Bit / bit / Byte | Binärziffer / Maßeinheit der Information / Gruppe von 8 Binärzeichen. |

Binäre Signale dominieren die Automatisierungstechnik aus drei Gründen: weniger Übertragungsfehler bei nur zwei unterscheidbaren Interpretationen, einfache Speicherung (Systeme mit mehr als zwei stabilen Zuständen sind aufwendig und unsicher) und die Vielfalt technischer Realisierungen — Ein/Aus, Potential vorhanden/nicht vorhanden, Rechtecksignal, Potentialdifferenz.

Schaltalgebra

Die Schaltalgebra geht auf George Boole zurück und wurde von Claude Shannon auf technische Schaltungen angewendet. Sie kennt die Konstanten 0 und 1, Schaltvariablen mit genau zwei Zuständen und Schaltfunktionen, die die Gesetzmäßigkeit einer Steuerung beschreiben.

Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit: alle Schaltzeiten müssen null sein. Genau hier setzt später das Hazard-Thema an — reale Gatter verletzen diese Annahme.

Zuordnung ist Definitionssache und muss in der Aufgabe festgelegt werden: „Tür offen" entspricht 1, „Tür geschlossen" entspricht 0.

Rechenregeln mit Konstanten — klausurrelevant

Kap. 3/12–13, ausdrücklich markiert. Diese Regeln muss man auswendig beherrschen; sie sind das Handwerkszeug jeder Minimierung.

Funktionen mit Konstanten:

| UND | ODER |
| --- | --- |
| 0 ∧ 0 = 0 | 0 ∨ 0 = 0 |
| 0 ∧ 1 = 0 | 0 ∨ 1 = 1 |
| 1 ∧ 0 = 0 | 1 ∨ 0 = 1 |
| 1 ∧ 1 = 1 | 1 ∨ 1 = 1 |

Funktionen mit einer Konstanten und einer Variablen:

| Regel | Ergebnis | Regel | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ∧ A | 0 | 0 ∨ A | A |
| 1 ∧ A | A | 1 ∨ A | 1 |
| A ∧ A | A | A ∨ A | A |
| A ∧ ¬A | 0 | A ∨ ¬A | 1 |

Weitere Grundregeln:

Doppelte Negation: ¬¬A = A, ¬0 = 1, ¬1 = 0

Kommutativgesetz: A ∧ B = B ∧ A, A ∨ B = B ∨ A

Assoziativgesetz: (A ∧ B) ∧ C = A ∧ (B ∧ C) = A ∧ B ∧ C, analog für ∨

Distributivgesetz: A ∨ (B ∧ C) = (A ∨ B) ∧ (A ∨ C) und A ∧ (B ∨ C) = (A ∧ B) ∨ (A ∧ C)

De Morgan

Als Herleitung laut Folie nicht klausurrelevant (Kap. 3/17), als Werkzeug aber unverzichtbar:

¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B

¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B

In Worten: Bei der Negation einer Klammer wird jedes Element negiert und das Verknüpfungszeichen gekippt — aus UND wird ODER und umgekehrt.

Alltagsbeispiel aus der Vorlesung: „Wenn Milch oder Zucker enthalten ist, trinke ich den Kaffee nicht" ist wertgleich mit „Wenn ich den Kaffee trinke, ist keine Milch und kein Zucker enthalten."

Praktische Bedeutung: Eine Konjunktion lässt sich durch drei Negationen und eine Disjunktion darstellen und umgekehrt. Dadurch können Gattertypen gegeneinander ausgetauscht und Bauteile eingespart werden — man kommt mit reinen NAND- oder reinen NOR-Gattern aus.

Verknüpfungen mit zwei Eingangsvariablen

| Verknüpfung | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UND (Konjunktion) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODER (Disjunktion) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NAND | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XOR (Antivalenz) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Äquivalenz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Implikation | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Implikation | 1 | 0 | 1 | 1 |

Anzahl möglicher Verknüpfungen — klausurrelevant

Kap. 3/29. Bei n Eingangsvariablen gibt es

K = 2^n Kombinationsmöglichkeiten der Eingangswerte (Zeilen der Wahrheitstabelle)

V = 2^K = 2^(2^n) mögliche Verknüpfungen

Für n = 2 also K = 4 Zeilen und V = 16 Verknüpfungen — genau die 16 Spalten, aus denen die Tabelle oben acht benannte herausgreift. Die handschriftliche Notiz auf der Folie hält fest, dass in der Klausur maximal drei Variablen zu erwarten sind; das ergäbe K = 8 und V = 256.

Vorrangregeln

Ein Detail, das in der Klausur Punkte kostet, weil deutsche und amerikanische Norm sich unterscheiden:

|  | Deutsche Norm | US-Norm |
| --- | --- | --- |
| Negation | bindet stärker als ∧ und ∨ | bindet stärker als ∧ und ∨ |
| ∧ gegen ∨ | binden gleich stark | ∧ bindet stärker als ∨ (Punkt vor Strich) |
| ∧, ∨, NAND, NOR gegen ≡, ≢ | binden stärker | binden stärker |
| Klammern | nur Außenklammern weglassbar | alle Klammern weglassbar |

Empfehlung aus der Vorlesung: Bei ODER immer klammern, ebenso beim Anwenden der De Morganschen Gesetze auf NAND und NOR. Da nach deutscher Norm UND und ODER gleich stark binden, ist ein unklammerter Ausdruck dort mehrdeutig.

Fundstellen: Kap. 3/3–43, Handout H6.

TEIL 3 — NORMALFORMEN UND MINIMIERUNG

Das rechenintensivste Kapitel und nach den Markierungen der Klausurschwerpunkt.

DNF und KNF

Eine Normalform gibt den logischen Zusammenhang disjunktiv oder konjunktiv wieder, ohne dass gekürzt wurde.

Disjunktive Normalform (DNF). Man betrachtet alle Zeilen der Wahrheitstabelle, in denen die Ausgangsvariable 1 ist. Für jede dieser Zeilen bildet man einen Minterm: alle Eingangsvariablen UND-verknüpft, dabei wird eine Variable negiert notiert, wenn sie in der Zeile 0 ist, und nicht negiert, wenn sie 1 ist. Alle Minterme werden ODER-verknüpft. Kurz: UND vor ODER.

Konjunktive Normalform (KNF). Man betrachtet alle Zeilen, in denen die Ausgangsvariable 0 ist. Für jede bildet man einen Maxterm: alle Variablen ODER-verknüpft, dabei negiert, wenn sie in der Zeile 1 ist, nicht negiert, wenn sie 0 ist. Alle Maxterme werden UND-verknüpft.

Beispiel für drei Variablen a, b, c:

| Nr. | a | b | c | Y | Minterm | Maxterm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m₀ = ¬a·¬b·¬c | M₀ = a+b+c |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | m₁ = ¬a·¬b·c | M₁ = a+b+¬c |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | m₂ = ¬a·b·¬c | M₂ = a+¬b+c |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | m₃ = ¬a·b·c | M₃ = a+¬b+¬c |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | m₄ = a·¬b·¬c | M₄ = ¬a+b+c |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | m₅ = a·¬b·c | M₅ = ¬a+b+¬c |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | m₆ = a·b·¬c | M₆ = ¬a+¬b+c |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | m₇ = a·b·c | M₇ = ¬a+¬b+¬c |

Daraus: Y = m₃ ∨ m₄ ∨ m₇ als DNF und Y = M₀ ∧ M₁ ∧ M₂ ∧ M₅ ∧ M₆ als KNF.

Merksatz: DNF sammelt die Einsen, KNF sammelt die Nullen. Die Negation dreht sich jeweils um: In der DNF wird negiert, was 0 ist; in der KNF wird negiert, was 1 ist.

Maxterme gewinnt man aus Mintermen durch Anwendung von De Morgan. Und man kann jede Normalform in die andere überführen: Ist eine Funktion als DNF gegeben, erhält man die KNF, indem man die DNF der Umkehrfunktion bildet und diese invertiert.

Das Aufzug-Beispiel — klausurrelevant

Kap. 3/45–49. In einem Gebäude mit acht Stockwerken verbindet ein Aufzug die Stockwerke 4, 5, 6, 7 und die Eingangshalle. Die Geschossnummer liegt dreistellig binär codiert vor (c, b, a). Gesucht ist das Haltesignal Y mit Y = 1 für „darf halten".

| c | b | a | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Die DNF hat fünf Minterme:

Y = ¬a¬b¬c  ∨  ¬a¬b c  ∨  a¬b c  ∨  ¬a b c  ∨  a b c

Ausklammern von c über die vier Minterme mit c = 1 und anschließendes Anwenden von A ∨ ¬A = 1 sowie 1 ∧ X = X liefert

Y = ¬a¬b¬c ∨ c

Ein letzter Schritt fehlt hier noch: Nach der Absorptionsregel X¬c ∨ c = X ∨ c fällt das ¬c weg. Die Minimalform lautet

Y = (¬a ∧ ¬b) ∨ c

Also: halten, wenn c = 1 ist, oder wenn a und b beide 0 sind — letzteres trifft nur auf die Eingangshalle zu. Das ist der ganze Witz der Minimierung: aus fünf Termen mit je drei Variablen werden zwei Terme mit zusammen drei Variablen.

Kontrolle: Minimalformen immer gegen die Wahrheitstabelle prüfen. Alle acht Zeilen einsetzen kostet eine Minute und fängt genau die Flüchtigkeitsfehler ab, die beim Ausklammern entstehen.

KV-Diagramm

Die grafische Minimierung nach Karnaugh und Veitch (1952/53) ist bis etwa sechs Variablen praktikabel.

Aufbauregeln:

Nachbarfelder unterscheiden sich in genau einer Variablen (Gray-Code).

Randfelder gelten als benachbart — die Tafel ist gedanklich ein Torus.

Bei n Eingangsvariablen gibt es 2^n Felder.

Jedes Feld erhält den Funktionswert 0 oder 1 aus der Wahrheitstabelle.

Zwei Variablen:

|  | ¬A | A |
| --- | --- | --- |
| ¬B | ¬A·¬B | A·¬B |
| B | ¬A·B | A·B |

Drei Variablen — die Feldnummern in der Anordnung der Vorlesung (Kap. 3/62), mit der Feldnummer als c·4 + b·2 + a:

|  | ¬A ¬C | ¬A C | A C | A ¬C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¬B | 0 | 4 | 5 | 1 |
| B | 2 | 6 | 7 | 3 |

Man prüft die Gray-Bedingung, indem man von Spalte zu Spalte geht: Es ändert sich jeweils genau eine Variable, und das gilt auch beim Übergang von der letzten Spalte zurück zur ersten.

Vier Variablen ergeben 16 Felder in einer 4×4-Tafel, ebenfalls Gray-codiert in beiden Richtungen.

Minimierungsverfahren — die vier Regeln

Aus Handout 4, wörtlich das Prüfungsschema:

In die nummerierten Felder des KV-Diagramms die Signalwerte eintragen.

Symmetrisch liegende 1-Felder zu Zweier-, Vierer-, Achterblöcken einkreisen.

Jedes 1-Feld muss mindestens einmal eingekreist sein. Möglichst große Einkreisungen finden.

Bei Zweier-, Vierer-, Achtereinkreisungen entfallen genau 1, 2, 3 Variablen.

Merksatz zu Regel 4: Die Blockgröße bestimmt, wie viele Variablen wegfallen. Ein Block der Größe 2^k eliminiert k Variablen. Deshalb: immer so groß wie möglich einkreisen, Überlappungen sind erlaubt und oft nötig.

Aus jedem Block liest man den Term ab, der aus genau den Variablen besteht, die innerhalb des Blocks konstant bleiben — negiert, wenn sie konstant 0 sind, nicht negiert, wenn konstant 1.

Konjunktive Minimalform

Fasst man statt der Einsen die Nullen zusammen, erhält man die disjunktive Minimalform der negierten Funktion ¬Y. Wendet man darauf De Morgan an, ergibt sich die konjunktive Minimalform von Y.

Das ist genau der Weg, den Übungsblatt 1 verlangt („nichtnegierte KNF-Minimalform").

Don't-Care-Terme — klausurrelevant

Kap. 3/70. Manche Eingangskombinationen können technisch nicht auftreten oder ihr Ergebnis ist gleichgültig. Diese Redundanzen trägt man als X in die KV-Tafel ein.

Ein X darf nach Belieben als 0 oder als 1 gelesen werden — je nachdem, was größere Blöcke ermöglicht. Ein X, das keinen Block vergrößert, lässt man einfach außerhalb; es muss nicht überdeckt werden. Nur echte Einsen müssen überdeckt sein.

Häufiger Fehler: X-Felder zwingend mit einkreisen. Richtig ist: X nur dann einbeziehen, wenn es einen Block vergrößert.

Analyse eines gegebenen Schaltnetzes

Der laut Übungsblatt 1 wahrscheinlichste Klausuraufgabentyp: *Schaltplan wird vorgegeben, Wahrheitstabelle und KV-Diagramm sind daraus zu entwickeln.*

Vorgehen (Kap. 3/56–57):

Schaltung von den Eingängen zum Ausgang durchlaufen, an jedem Gatterausgang einen Hilfsnamen h₁, h₂, … vergeben und dessen Funktion notieren.

Die Hilfsfunktionen ineinander einsetzen, bis der Ausgang als Funktion der Eingangsvariablen dasteht.

Für alle 2^n Eingangskombinationen den Ausgangswert ausrechnen → Wahrheitstabelle.

Werte in die KV-Tafel eintragen, Blöcke bilden, Minimalform ablesen.

Minimierte Funktion als Funktionsplan (FUP) zeichnen.

Fundstellen: Kap. 3/44–75, Handout H6, Handout 4 (kombinatorische SN), Übungsblätter 1 und 2, KV-Vorlage H12.

TEIL 4 — SCHALTNETZE: LAUFZEITEN UND HAZARDS

Gatterverzögerung

Eine Änderung am Gattereingang wirkt sich erst nach einer Verzögerung am Ausgang aus — der Gatterverzögerung oder propagation delay time. Typische Größenordnung: 100 Pikosekunden bis 100 Nanosekunden, je nach Logikfamilie. Die Verzögerung bei fallender Flanke kann sich von der bei steigender unterscheiden.

Damit ist die Grundannahme der Schaltalgebra — alle Schaltzeiten null — in der Realität verletzt.

Glitch und Hazard

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| Glitch | eine nicht beabsichtigte Signaländerung am Ausgang eines Logikgatters |
| Hazard | eine Konfiguration, bei der ein Glitch auftreten kann, aber nicht muss |

Ein Glitch entsteht, wenn verschiedene Pfade durch ein Schaltnetz unterschiedliche Laufzeiten haben. Beispiel: Nach boolescher Algebra ist A ∧ ¬A immer 0. Führt man ¬A aber über einen Inverter mit Laufzeit, entsteht beim Umschalten ein kurzer Zeitraum, in dem beide Eingänge 1 sind — am Ausgang erscheint ein kurzer Puls.

Man unterscheidet statische Hazards (der Ausgang sollte konstant bleiben, zeigt aber einen kurzen Ausreißer) und dynamische Hazards (der Ausgang soll einmal wechseln, wechselt aber mehrfach).

Hazardfreie Konstruktion

Beobachtung aus der Vorlesung (Kap. 3/85): *Hazards entstehen, wenn zwei Primterm-Blöcke im KV-Diagramm überlappungsfrei aneinandergrenzen.*

Lösung (Kap. 3/86): Mit zusätzlichen Gattern erzeugt man einen weiteren Primterm-Block, der die Überlappung der 1-Menge garantiert. Man fügt also bewusst einen redundanten Term hinzu — die Schaltung wird größer, aber sicher.

Merksatz: Minimale Schaltung und hazardfreie Schaltung sind nicht dasselbe. Hazardfreiheit kostet einen zusätzlichen, logisch redundanten Term.

Fundstellen: Kap. 3/76–88.

TEIL 5 — VPS UND KONTAKTSTEUERUNG

Steuerungsarten

Drei Arten werden unterschieden (Kap. 4/5–8):

binäre Steuerung — Signalverarbeitung mit binären Signalen, z. B. Vorschubtisch einer Schleifmaschine, der ständig hin und her fährt

kombinatorische Steuerung — mehrere Bedingungen werden logisch verknüpft, z. B. Zünden eines Schweißbrenners nur wenn Zelle geschlossen, Tür zu, Kühlwasserpumpe läuft, Roboter läuft und keine Störung

digitale Steuerung — Signalverarbeitung codiert in Zahlen, z. B. CNC

Bei sequentiellen Steuerungen (Ablaufsteuerungen) löst der vorherige Schritt nach Erfüllung einer Weiterschaltbedingung den Folgeschritt aus. Zwei Typen: zeitgeführt (Weiterschaltung nach Ablauf einer Zeit; wird immer seltener eingesetzt, weil zu unflexibel) und prozessgeführt (Weiterschaltung durch Ereignisse aus dem Prozess).

VPS gegen SPS

| Merkmal | VPS | SPS |
| --- | --- | --- |
| Hardware | aufgabenspezifisch (elektronische Baugruppe) | weitgehend aufgabenneutral (Mikrorechner) |
| Funktionsrealisierung | elektrische Verbindungen zwischen Komponenten (Signalfluss) | als Programm abgespeicherte Anweisungssequenz |
| Interne Verarbeitung | zeitlich parallel | zeitzyklisch, im Zyklus seriell |
| Arbeitsgeschwindigkeit | sehr hoch (Gatterlaufzeiten) | weniger hoch |
| Aufgabenänderung | Neuentwurf oder Neuverdrahtung | Neuprogrammierung |

Der Punkt „parallel gegen seriell" ist die Wurzel vieler SPS-Eigenheiten: Weil die SPS seriell abarbeitet, braucht sie ein Prozessabbild und kennt eine Zykluszeit.

Relais und Schütze

Beide übertragen Schaltsignale von einem Stromkreis in einen anderen, verstärken und vervielfachen sie, ohne dass die Kreise galvanisch verbunden sind. Es erfolgt die Trennung zwischen Steuer- und Laststromkreis.

|  | Relais | Schütz |
| --- | --- | --- |
| Schaltleistung | bis etwa 1 kW | bis etwa 500 kW |
| Kontakte | einfach unterbrechend | doppelt unterbrechend |
| Löschkammern | meist keine | Lichtbogen-Löscheinrichtungen |
| Bezeichnung | K | Q |

Zusätzlich unterscheidet man Leistungsschütze (Schalten großer Lasten, mit Lichtbogenlöschung) und Hilfsschütze (kleinere Steuerspannungen).

Kennzeichnung von Kontakten — klausurrelevant

Kap. 4/31, handschriftlich „beschriften in Klausur". Die Nummerierung ist genormt und muss sicher sitzen:

| Element | Kennzeichnung |
| --- | --- |
| Spulenanschlüsse | A1 (+) und A2 (−) |
| Hauptstromkontakte | einstellig: 4 (−) und 3 (+), bei Wechselstrom 1 (~) und 2 (~) |
| Steuerkontakte | zweistellig: erste Ziffer = fortlaufende Ordnungsziffer, zweite Ziffer = Funktionsziffer |
| Funktionsziffer 1/2 | Öffner |
| Funktionsziffer 3/4 | Schließer |

Also: Kontakt „13/14" ist der erste Schließer, „21/22" der zweite Öffner.

Zur Kennzeichnung im Schaltplan kommen drei Aspekte mit eigenen Vorzeichen (Kap. 4/24): Produktaspekt mit Minuszeichen (woraus besteht das Objekt), Funktionsaspekt mit Gleichheitszeichen (was soll es tun), Ortsaspekt mit Pluszeichen (wo steht es).

Lichtbogen und Funkenlöschung

Beim Öffnen unter Last entsteht durch die Leitungsinduktivität ein Lichtbogen: Die Induktivität will den Stromfluss aufrechterhalten, die Berührungsfläche wird kleiner, Stromdichte und Temperatur steigen, die Luft ionisiert und wird leitend. Folge ist Abbrand — Kontaktmaterial schmilzt und verdampft.

Bei Wechsel- und Drehstrom ist der Abbrand schwächer als bei Gleichstrom, weil im Nulldurchgang die Ionisierung unterbrochen wird. Konstruktiv versucht man, die Kontakte möglichst schnell und sprunghaft zu öffnen.

Löschmethoden bei kleinen Leistungen: RC-Kombination, Varistor (spannungsabhängiger Widerstand), Freilaufdiode. Bei großen Leistungen: Löschkammern.

Stromlaufplan

Grundregel: Elektrische Kontaktsteuerungen werden im Schaltplan stets im nicht geschalteten Zustand dargestellt — also stromlos, Taster unbetätigt.

Zwei Darstellungsformen:

ausführlich — alle Einzelheiten, wird wegen des Umfangs nur noch selten verwendet

kompakt / aufgelöst — jedes Betriebsmittel bekommt einen senkrecht gezeichneten Stromweg, von oben nach unten und von links nach rechts

Der kompakte Plan wird in Leistungsteil und Steuerteil getrennt. Im Steuerteil dient eine Sicherung F1 dem Leitungsschutz. Die Übung Förderband ist mit „24 V" als klausurrelevant markiert — die Steuerspannung ist typischerweise 24 V, der Leistungsteil liegt am Drehstromnetz L1/L2/L3.

Grundfunktionen mit Relais

Mit einem Relais oder Schütz kann man übertragen (Hilfsstromkreis auf Hauptstromkreis), verstärken (kleine Steuerleistung schaltet große Last), umkehren, verriegeln, allgemein logisch verknüpfen — und speichern.

Selbsthaltung — klausurrelevant

Kap. 4/42. Im Stromkreis des Relais K1 liegt ein Schließer desselben Relais K1, parallel zum EIN-Taster S1. Wird S1 kurz betätigt, zieht K1 an, der Schließer K1 schließt den zu S1 parallelen Zweig, und K1 bleibt erregt, auch wenn S1 losgelassen wird. Der Einschaltimpuls ist damit gespeichert.

Die handschriftliche Notiz auf dieser Folie bringt die Verbindung zum Digitaltechnik-Teil auf den Punkt:

Schaltnetz = ohne Selbsthaltung. Schaltwerk = mit Selbsthaltung.

Speichernde Schaltungen gibt es in zwei Varianten, die sich darin unterscheiden, wie sie auf gleichzeitiges EIN und AUS reagieren:

dominierend setzend — die Erregung hat Vorrang vor dem AUS-Taster

dominierend rücksetzend — der AUS-Taster hat Vorrang

Typische Schaltungen

| Schaltung | Zweck |
| --- | --- |
| Kontaktvervielfachung durch Hilfsschütz | mehr Kontakte, als das Hauptschütz bietet |
| Kontaktverriegelung | verhindert, dass zwei Schütze gleichzeitig anziehen |
| Wendeschützschaltung | Drehrichtungsumkehr durch Vertauschen zweier Außenleiter, zwei Schütze Q1 und Q2, zwingend verriegelt |
| Stern-Dreieck-Schaltung | reduzierter Anlaufstrom bei großen Drehstrommotoren mit Kurzschlussläufer; vermeidet Auslösen des Überstromschutzes |

Fundstellen: Kap. 4 (54 S.), Handout Schaltzeichen, Handout H3.

TEIL 6 — SCHALTWERKE: SPEICHER, ZÄHLER, ZEITEN

Vom Schaltnetz zum Schaltwerk

Bisher wurden rein kombinatorische Schaltnetze betrachtet: Der Ausgang hängt nur von der aktuellen Eingangsbelegung ab. Viele Schaltungen brauchen zusätzlich Speicher oder Zeitglieder — damit werden sie zu Schaltwerken. Der Ausgang hängt dann von Eingang und innerem Zustand ab.

Klausurrelevant (Kap. 7/4): Diesen Unterschied „ordentlich erklären können", mit dem Stichwort Speicher.

SR- und RS-Speicher

Der Unterschied liegt allein im Vorrang bei gleichzeitigem Setzen und Rücksetzen:

| Baustein | Verhalten bei S = 1 und R = 1 |
| --- | --- |
| SR | Setzen dominiert, Ausgang wird 1 |
| RS | Rücksetzen dominiert, Ausgang wird 0 |

Merkhilfe: Der erste Buchstabe im Bausteinnamen dominiert. SR → S gewinnt, RS → R gewinnt.

Nachvollziehen lässt sich das an der Bausteingleichung nach IEC 61131-3:

SR:  Q := S OR (NOT R AND Q)      (* S steht aussen, gewinnt *)

RS:  Q := NOT R AND (S OR Q)      (* R steht aussen, gewinnt *)

Die Vorlesung erklärt es über die Abarbeitungsreihenfolge, und das ist für das Lesen der Folien der praktischere Zugang (Kap. 4.2/5). Die SPS arbeitet seriell ab, also gewinnt schlicht die zuletzt ausgeführte Anweisung:

|  | Speichern mit vorrangigem Rücksetzen | Speichern mit vorrangigem Setzen |
| --- | --- | --- |
| Anweisungsliste | U E1 / S A / U E0 / R A | U E0 / R A / U E1 / S A |
| zuletzt ausgeführt | Rücksetzen → gewinnt | Setzen → gewinnt |
| im Funktionsplan | R steht unten am Q | S steht unten am Q |

In Strukturiertem Text sieht dasselbe so aus:

(* vorrangiges Ruecksetzen *)

IF E1 THEN A := TRUE;  END_IF;

IF E0 THEN A := FALSE; END_IF;

(* vorrangiges Setzen *)

IF E0 THEN A := FALSE; END_IF;

IF E1 THEN A := TRUE;  END_IF;

Lesehilfe für den Funktionsplan: Welcher Eingang unten am Q steht, ist der dominante. Das ist schneller erkannt als der Bausteinname.

In der Sicherheitstechnik ist fast immer rücksetzdominant gefordert: Ein gleichzeitiges AUS muss gewinnen.

Für den systematischen Programmentwurf mit mehreren Speichern empfiehlt Handout 4 die RS-Tabelle: Man betrachtet Ausgangsvariablen (Schütze, Hilfsschütze) als Speicher und trägt je Speicher Setz- und Rücksetzbedingung ein.

| Speicherglied | Setzbedingung | Rücksetzbedingung |
| --- | --- | --- |
| Q1 | K1 ∧ Q2 … | B1 ∨ B2 … |
| K1 | K2 ∧ Q1 … | B1 ∨ B2 … |

Zähler

Der Standardbaustein nach IEC 61131 ist CTUD — count up/down. Er zählt bei steigender Flanke an CU aufwärts, an CD abwärts, wird über LOAD auf einen Wert PV gesetzt und über RESET genullt. Ausgänge signalisieren das Erreichen der Grenzen. Anwendungsbeispiel aus der Vorlesung: Parkhausanzeige.

Zeitglieder

TON ist die Einschaltverzögerung: Liegt IN für die Zeit PT durchgehend an, wird Q wahr. Fällt IN vorher ab, beginnt die Zeit von vorn. TOF ist die Ausschaltverzögerung, TP der Impuls fester Länge.

Flankenauswertung

Zur Flankenauswertung gehören zwei Operanden: ein Flankenoperand F0, der den veränderten Signalwert speichert, und ein Impulsoperand I0, der beim Auftreten der Flanke für die Dauer eines Programmzyklus den Wert 1 führt.

In Codesys stehen dafür die Bausteine R_TRIG (steigende Flanke, 0 → 1) und F_TRIG (fallende Flanke) zur Verfügung.

Auf den Impulsoperanden kann verzichtet werden, wenn die Flankenauswertung nur an einer Stelle des Programms gebraucht wird — dann wird der Ausgang direkt verwendet, etwa zum Setzen eines SR-Speichers.

Fundstellen: Kap. 4.2 (22 S.), Handout 4, Handout Funktionsbausteine FUP.

TEIL 7 — SPEICHERPROGRAMMIERBARE STEUERUNGEN

Aufgaben und Aufbau

Eine SPS (englisch PLC) ist ein digital programmiertes Gerät zur Steuerung oder Regelung einer Maschine oder Anlage. Typische Aufgaben:

binäre Informationsverarbeitung: logische Funktionen, Speicherfunktionen, Zeitfunktionen, Zählfunktionen, Flankenerkennung

analoge Informationsverarbeitung: Konditionierung (Verstärkung, Skalierung, Filterung), Selektion (Grenzwerte, Begrenzung, Maximumauswahl), Kombination, Transformation

Steuern im engeren Sinne, Messen, Stellen, Regeln

Die CPU besteht aus Steuerwerk (Befehlszähler, Befehlsregister, Befehlsdecoder, Operationssteuerung — arbeitet das Programm sequentiell ab) und Rechenwerk (ALU, führt Bit-, Byte- und Wortoperationen aus). Dazu kommen Arbeitsspeicher (Abarbeitung des Anwenderprogramms), Ladespeicher (Code- und Datenbausteine, Hardwarekonfiguration) und Systemspeicher (Operandenbereiche Merker, Zeiten, Zähler sowie die Prozessabbilder und Lokaldaten).

EVA-Prinzip und Zyklus

Eine SPS arbeitet nach dem EVA-Prinzip: Eingabe — Verarbeitung — Ausgabe.

Der Zyklus läuft in drei Phasen:

Prozessabbild der Eingänge (PAE) erstellen — alle Eingänge werden einmalig eingelesen und eingefroren

Anwenderprogramm abarbeiten — Anweisung für Anweisung, seriell

Prozessabbild der Ausgänge (PAA) ausgeben — alle Ausgänge werden gesetzt

Die Zykluszeit T_Z ist die Zeit für einen kompletten Durchlauf einschließlich aller Kommunikationsaufgaben. Sie hängt von der Anzahl der Anweisungen ab. Höherpriorisierte Tasks unterbrechen den Zyklus und verlängern ihn.

Die Reaktionszeit ist die Zeitdauer zwischen der Änderung eines Eingangssignals und der Reaktion am Ausgang. Sie ist im ungünstigsten Fall deutlich länger als die Zykluszeit: Ändert sich ein Eingang kurz nach dem Einlesen, wird er erst im nächsten Zyklus erfasst und wirkt sich erst am Ende dieses Zyklus aus.

Echtzeitfähigkeit erreicht die SPS über eine geringe Zykluszeit.

Konsequenzen der zyklischen Bearbeitung

Vorteil: Die Rechenleistung wird immer genutzt, Zykluszeiten müssen nicht berechnet werden.

Nachteile, die in der Klausur gern abgefragt werden:

Weil die Rechenzeit schwanken kann, ist das System streng genommen nicht deterministisch.

Zeitkritische Programmteile werden durch Änderungen an ganz anderer Stelle beeinflusst.

Das Programm rechnet grundsätzlich mit Werten aus dem Prozessabbild — andernfalls könnten Eingangssignale innerhalb eines Zyklus mit unterschiedlichen Werten eingehen.

Mehrfachzuweisungen führen immer zu Programmfehlern: Wird ein Ausgang mehrfach geschrieben, überschreibt der spätere Wert den früheren im PAA.

Programmorganisationseinheiten

Nach DIN EN 61131-3:

| POU | Eigenschaft |
| --- | --- |
| Programm (PLC_PRG) | Zyklusbaustein, Hauptprogramm |
| Funktionsbaustein FB | parametrierbar, mit Speicher |
| Funktion FC | parametrierbar, ohne Speicher |

Die fünf Programmiersprachen

| Kürzel | Name | Bezug | Zielstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| IL / AWL | Anweisungsliste | Assemblersprache | laufzeit- und speicheroptimierte Programme |
| LD / KOP | Kontaktplan | Stromlaufplan für Relaissteuerungen | Verknüpfungssteuerungen |
| FBD / FUP | Funktionsbausteinsprache | Logikplan | komplexe Verarbeitungsstrukturen |
| ST / SCL | Strukturierter Text | Hochsprache (Pascal-artig) | Datenverarbeitungsaufgaben |
| SFC / AS | Ablaufsprache | Funktionsplan nach DIN EN 60848 | sequentielle Vorgänge, Schrittketten |

Alle fünf sind in DIN EN 61131-3 genormt. Herstellerspezifisch kommen S7-HiGraph (Zustandsgraph) und CFC (Continuous Function Chart) hinzu.

Kontaktplan wird wie ein Stromlaufplan von links nach rechts gelesen: UND ist Reihenschaltung, ODER ist Parallelschaltung. Jeder Kontaktplan muss mit einer Zuweisung, einem Funktions- oder Bausteinaufruf abgeschlossen werden.

Strukturierter Text ist zeilenweise aufgebaut, Kommentare beginnen mit //.

(* Wertzuweisung *)

A1.0 := E1.0 AND E1.1;   // Ergebnis der UND-Verknuepfung

(* Kontrollanweisung *)

IF Wert1 <= Wert2 THEN

A1.0 := TRUE;

END_IF;

Variablen mit festen Speicherbereichen

Der Systemspeicher ist in Operandenbereiche aufgeteilt: Eingänge E (I), Ausgänge A (Q), Merker M. Bei Siemens zusätzlich Datenbaustein DB sowie bei S7-300/400 Zeiten T und Zähler Z.

Die Adressierung nach IEC 61131-3 setzt sich zusammen aus Prozentzeichen, Präfix für den Speicherort, Präfix für die Größe und einer oder mehreren durch Punkte getrennten Zahlen.

| Präfix Speicherort |  | Präfix Größe |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I (E) | Eingang | X | Bit |
| Q (A) | Ausgang | B | Byte |
| M | Merker | W | Wort |
| DB | Datenbaustein | D | Doppelwort |
| T / Z | Zeiten / Zähler | L | Langwort |

Beispiele: %IX136.1 ist das Eingangsbit 136.1, %QW800 das Ausgangswort 800, %MD10 das Merker-Doppelwort 10.

IEC-Datentypen

| Schlüsselwort | Typ | Größe | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOL | Einzelbit | 1 Bit | FALSE, TRUE |
| BYTE | Bitfolge | 8 Bit | 16#00 … FF |
| WORD | Bitfolge | 16 Bit | 16#0000 … FFFF |
| DWORD | Bitfolge | 32 Bit | 16#0000_0000 … FFFF_FFFF |
| INT | Festpunktzahl | 16 Bit | −32768 … +32767 |
| DINT | Festpunktzahl | 32 Bit | −2147483648 … +2147483647 |
| REAL | Gleitpunktzahl | 32 Bit | 341.7 oder 3.417E+02 |
| TIME | Zeitdauer | 32 Bit | t#12h20m30s |
| TIME_OF_DAY | Uhrzeit | 32 Bit | tod#08:36:12 |
| DATE | Datum | 16 Bit | d#1990-01-01 |
| STRING | ASCII-Zeichen | variabel | Zeichenfolge |

Zu beachten: BYTE, WORD und DWORD sind nicht zwingend vorzeichenlose Dualzahlen, sondern auch reine Bitfolgen, deren Bits keine Stellenwertigkeit haben.

Namenskonvention für Variablen

Ein Variablenname setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, in der Reihenfolge Anwendungsbereich, Kontrolle, Datentyp:

| Datentyp |  | Anwendungsbereich |  | Kontrolle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bool | x | Global | g | Input | i |
| Integer | i | Local | l | Output | o |
| Real | r | POU-Parameter | p |  |  |
| Time | tim | Temporäre Variable | tmp |  |  |
| Date | dt |  |  |  |  |
| Char | c |  |  |  |  |
| Word | w |  |  |  |  |
| String | str |  |  |  |  |

Beispiel: gixS1 ist eine globale Eingangsvariable vom Datentyp BOOL.

Zuordnungstabelle

Die Zuordnungstabelle — auch Zuordnungsliste genannt — listet alle für die Steuerung relevanten Betriebsmittel auf und ordnet sie den Ein- und Ausgängen zu. Sie ist in fast jeder Übungsaufgabe der erste Teilschritt und Grundlage für die Variablendeklaration in Funktionen und Funktionsbausteinen.

Es gibt zwei zulässige Formen.

Kurzform — drei Spalten:

| Symbole | Adressen | Kommentare |
| --- | --- | --- |
| S1 | E0.1 | Start-Taster, Schließer |
| S2 | E0.2 | Schalter links, Öffner |
| S3 | E0.3 | Schalter rechts, Öffner |
| H1 | A0.1 | Lampe gelb |
| H2 | A0.2 | Lampe grün |

Langform — fünf Spalten, getrennt nach Ein- und Ausgängen:

| Eingänge | Datentyp | Symbol | Adresse | Zuordnung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start-Taster | Bool | S1 | E0.1 | Betätigt = 1 |
| Schalter links | Bool | S2 | E0.2 | Betätigt = 0 |
| Schalter rechts | Bool | S3 | E0.3 | Betätigt = 0 |

| Ausgänge | Datentyp | Symbol | Adresse | Zuordnung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe gelb | Bool | H1 | A0.1 | Lampe an = 1 |
| Lampe grün | Bool | H2 | A0.2 | Lampe an = 1 |

Die Spalte „Zuordnung" trägt die entscheidende Information: Betätigt = 0 kennzeichnet einen Öffner, Betätigt = 1 einen Schließer.

Fallstrick: Öffner. Ein AUS-Taster wird als Öffner ausgeführt (Drahtbruch­sicherheit). Im Programm muss er deshalb nicht negiert abgefragt werden — der unbetätigte Öffner liefert bereits 1.

Fundstellen: Kap. 5 (28 S.), Handout H3, Handout 4, Handout FUP-Bausteine.

TEIL 8 — ABLAUFSTEUERUNG UND SFC

Definition

Die DIN IEC 60050-351 bezeichnet eine Ablaufsteuerung als „eine Steuerung mit schrittweisem Ablauf, bei der der Übergang von einem Schritt auf den folgenden programmgemäß entsprechend den vorgegebenen Übergangsbedingungen (Weiterschaltbedingungen, Transitionen) erfolgt".

Merkmale:

Es ist immer nur ein Schritt aktiv (bei linearer Kette).

Der Übergang erfolgt, wenn die Weiterschaltbedingung erfüllt ist. Ist sie erfüllt, muss weitergeschaltet werden.

Gesamtstruktur

Eine Ablaufsteuerung gliedert sich in vier Teile: Ablaufkette, Betriebsarten, Meldungen und Befehlsausgabe.

Kernstück ist die Ablaufkette. Sie hat eine eindeutige zeitliche und funktionale Zuordnung zu den technologischen Abläufen. Daraus folgen hohe Übersichtlichkeit, gute Wartungsfreundlichkeit und schnelle Fehlersuche — man muss nur zwischen Weiterschaltbedingung und Befehlsausgabe unterscheiden.

Ein konkreter Schaltzustand der Anlage wird durch einen Schritt dargestellt. Ist ein Schritt aktiv, sind alle ihm zugeordneten qualifizierten Befehle aktiv. Die Kette beginnt mit einem Anfangsschritt (initial step), der die Anlage in Grundstellung bringt. Nach Beendigung geht die Kette in die Grundstellung zurück.

Betriebsarten

| Betriebsart | Bedeutung |
| --- | --- |
| Automatik (AUT) | Ablauf programmgemäß ohne Bedienereingriff |
| Hand | Bediener greift direkt auf den Ausgang durch |
| Einrichten | Stellgeräte einzeln, unter Umgehung vorhandener Verriegelungen |
| Tippbetrieb / Einzelschritt | Weiterschaltung auf den nächsten Schritt durch Bedieneingriff |

Um eine Ablaufsteuerung im industriellen Umfeld scharf zu schalten, muss das hochgeladene Programm zunächst in den Automatikmodus versetzt werden.

Zeitgeführt und prozessgeführt

Zeitgeführt — die Weiterschaltung erfolgt nach Ablauf einer Zeit. Unflexibel, weil die Anlage nicht auf tatsächliche Ereignisse reagiert; wird zunehmend seltener eingesetzt.

Prozessgeführt — die Weiterschaltung erfolgt durch Ereignisse aus dem Prozess, gemeldet über Sensoren.

Strukturelemente

Wesentliche Elemente sind Schritte/Zustände mit zugehörigen Aktionen und Transitionen.

Aktionsarten: kontinuierlich wirkend; kontinuierlich wirkend, aber von einer Bedingung abhängig; zeitgesteuert.

Transitionsarten: einfache Transition; zeitgesteuerte Transition; Abfallverzögerung.

Verzweigungen

ODER-Verzweigung (Alternativverzweigung). Von mehreren Kettensträngen wird nur einer bearbeitet. Am Anfang der Verzweigung darf nur eine Weiterschaltbedingung wahr sein, sonst muss eine Priorität vorgegeben werden. Ein Stern zeigt an, dass die Bedingungen von links nach rechts abgearbeitet werden — der linke Strang hat dann die höhere Priorität.

Entwurfsfalle: Es darf nicht eine Bedingung immer sofort erfüllt sein, sonst besteht keine Chance, je eine Alternative zu wählen.

Beispiel: Ergebnis einer Qualitätskontrolle. Ist das Teil nicht in Ordnung, wird es ausgeschleust; nach Nachbearbeitung kann es wieder integriert werden, was in der Kette einen Sprung oder eine Schleife erzeugt.

UND-Verzweigung (Simultanverzweigung). Mehrere Stränge laufen parallel. Nach DIN IEC 60050-351 werden durch eine Weiterschaltbedingung alle parallelen Zweige aktiviert und nur durch Erfüllung einer gemeinsamen Weiterschaltbedingung wieder zusammengeführt.

Beispiel: Zwei Bauteile müssen alle vorgelagerten Arbeitsgänge durchlaufen haben, bevor die Montage starten kann.

Wird die Kette nicht in einer Ablaufsprache, sondern etwa in FUP implementiert, muss man selbst sicherstellen, dass bei der ODER-Verzweigung nur ein Strang durchlaufen wird und bei der UND-Verzweigung die Weiterführung erst nach Beendigung jedes parallelen Strangs erfolgt.

Normen und Werkzeuge

Die Darstellung ist in IEC 61131-3 und DIN EN 60848 (GRAFCET) geregelt. Herstellerwerkzeuge setzen darauf auf: S7-GRAPH bei Siemens, SFC (Sequential Function Chart) in Codesys.

Fundstellen: Kap. 6 (37 S.), Handout Ablaufsprache, Übungsblatt 6.

TEIL 9 — ENDLICHE AUTOMATEN

Schaltwerk und Automat

Ein Schaltwerk mit Speichern ist dasselbe wie ein endlicher Zustandsautomat: Der Ausgang hängt vom Eingang und vom gespeicherten Zustand ab, und der Zustand ändert sich getaktet.

Formal wird ein endlicher Automat beschrieben durch Zustandsmenge, Eingabemenge, Ausgabemenge, Übergangsfunktion und Ausgabefunktion sowie einen Anfangszustand.

Die drei Automatentypen — klausurrelevant

Kap. 7/8, handschriftlich: „Automatentypen in andere Automatentypen umwandeln — klausurrelevant."

Der Mealy-Automat ist formal definiert als

A = (X, Z, z₀, Y, δ, λ)

mit Eingabemenge X, Zustandsmenge Z, Anfangszustand z₀, Ausgabemenge Y, Übergangsfunktion δ und Ausgabefunktion λ.

|  | Moore | Mealy | Medwedjew |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausgabefunktion | μ, nur vom aktuellen Zustand | λ, Zustand und Eingabe | keine — die Ausgabe *ist* der Zustand |
| Notation im Graphen | Ausgabe steht im Zustandskreis | Ausgabe steht an der Kante, als Eingang / Ausgabe | Zustandsbits werden direkt abgegriffen |
| Reaktion | verzögert, erst im Folgezustand | sofort im selben Takt | verzögert |
| Zustandsanzahl | tendenziell mehr | die wenigsten | am meisten |

Kernaussage der Folie: Die drei Typen sind ineinander transferierbar, jedoch kommt der Mealy-Automat mit den wenigsten Zuständen aus.

Der Medwedjew-Automat wird gern übersehen, steht aber gleichberechtigt auf der Folie: Er hat gar keine Ausgabefunktion, man liest die Speicherbits unmittelbar als Ausgang ab. Im Blockschaltbild fehlt entsprechend der zweite Block hinter δ.

Die Musterbegründung steht handschriftlich auf Übung 7: *„Moore-Automat, weil die Ausgabefunktion y nur vom aktuellen Zustand abhängig ist."* Genau diese Formulierung ist in der Klausur gefragt.

Umwandlung Mealy → Moore: Für jede Kombination aus Zustand und dort auftretender Ausgabe einen eigenen Zustand anlegen und die Ausgabe in den Zustand verschieben. Umwandlung Moore → Mealy: Die Ausgabe aus dem Zustand an alle eingehenden Kanten schreiben.

Akzeptor und Transduktor

Zwei Anwendungsbereiche endlicher Automaten:

Akzeptor — prüft, ob eine Eingabefolge zu einer Sprache gehört. Kennt akzeptierende Endzustände. Ausgabe ist im Kern ja/nein.

Transduktor — erzeugt zu jeder Eingabe eine Ausgabe, wandelt also Eingabefolgen in Ausgabefolgen um. Beispiel aus der Vorlesung: Game-Design.

Zustandsübergangsgraph und Folgezustandstabelle

Der Zustandsübergangsgraph zeigt Zustände als Kreise und Übergänge als beschriftete Pfeile. Die Folgezustandstabelle listet zu jeder Kombination aus aktuellem Zustand und Eingang den Folgezustand und die Ausgabe.

Aufbau der Tabelle bei zwei Zustandsbits z1, z0 und zwei Eingängen e1, e0:

| z1(n) | z0(n) | e1 | e0 | z1(n+1) | z0(n+1) | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |

Die Zahl der Zeilen ist 2^(Zustandsbits + Eingangsbits) — bei zwei plus zwei also

Die handschriftliche Notiz zum Warenautomaten hält genau das fest: „alle

Kombinationsmöglichkeiten, 2⁴ gibt es".

Vom Graphen zur Schaltung

Der Standardweg, den Übung 7 abfragt:

Automatentyp bestimmen und begründen.

Folgezustandstabelle aufstellen: alle Kombinationen aus Zustand und Eingang.

KV-Diagramme aufstellen — je eines für jedes Zustandsbit z1(n+1), z0(n+1) und eines für die Ausgangsvariable y. Minimale DNF ablesen.

Schaltplan zeichnen: Die Zustandsbits werden in D-Flipflops gespeichert, die minimierten Gleichungen als Netz aus NOT-, AND- und OR-Gattern davor.

Unzulässige Eingangskombinationen behandelt man als Don't-Care — oder, wenn gefordert wird, dass der Automat im aktuellen Zustand bleibt, ergänzt man die Gleichungen so, dass z(n+1) = z(n) für diese Kombination gilt.

Beispiele aus der Vorlesung

Warenautomat — Zustands-Übergangs-Tabelle mit Zustand, Eingabe, Folgezustand, Ausgabe; anschließend Umsetzung als Schaltwerk (Kap. 7/12–15)

Ampelschaltung — Zustandsübergangsgraph über sechs Folien entwickelt (Kap. 7/22–27)

Fundstellen: Kap. 7 (28 S.), Handout Automaten, Übungsblatt 7.

FORMELSAMMLUNG

Boolesche Grundregeln

|  | UND | ODER |
| --- | --- | --- |
| Neutralelement | 1 ∧ A = A | 0 ∨ A = A |
| Dominanz | 0 ∧ A = 0 | 1 ∨ A = 1 |
| Idempotenz | A ∧ A = A | A ∨ A = A |
| Komplement | A ∧ ¬A = 0 | A ∨ ¬A = 1 |
| Doppelnegation | ¬¬A = A |  |
| De Morgan | ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B | ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B |
| Distributiv | A ∧ (B ∨ C) = (A∧B) ∨ (A∧C) | A ∨ (B ∧ C) = (A∨B) ∧ (A∨C) |

Abzählformeln

Zeilen der Wahrheitstabelle bei n Variablen: K = 2^n

Mögliche Verknüpfungen bei n Variablen: V = 2^K = 2^(2^n)

Felder im KV-Diagramm bei n Variablen: 2^n

Bei Block der Größe 2^k entfallen k Variablen

Normalformen

DNF: Zeilen mit Y = 1, Minterme (UND), verknüpft mit ODER. Variable negiert, wenn sie 0 ist.

KNF: Zeilen mit Y = 0, Maxterme (ODER), verknüpft mit UND. Variable negiert, wenn sie 1 ist.

Konjunktive Minimalform: Nullen im KV zusammenfassen → disjunktive Minimalform von ¬Y → De Morgan anwenden.

Systeme

Gleichgewicht kontinuierlich: dx/dt = 0

Gleichgewicht diskret: x[k+1] − x[k] = 0

Linearität: u = α₁u₁ + α₂u₂ → y = α₁y₁ + α₂y₂

Zeitinvarianz: u(t−T) → y(t−T)

Kontaktkennzeichnung

Spule: A1, A2

Hauptkontakte: einstellig (1/2 bei Wechselstrom, 3/4 bei Gleichstrom)

Steuerkontakte: zweistellig — Ordnungsziffer, dann Funktionsziffer

Funktionsziffer 1/2 = Öffner, 3/4 = Schließer

K = Relais, Q = Schütz

Speichervorrang

SR: setzdominant

RS: rücksetzdominant

Sicherheitstechnik: rücksetzdominant wählen

Automaten

Moore: Ausgabe nur aus Zustand → Ausgabe im Kreis

Mealy: Ausgabe aus Zustand und Eingang → Ausgabe an der Kante

Zeilen der Folgezustandstabelle: 2^(Zustandsbits + Eingangsbits)

KLAUSUR-AUFGABENTYPEN

Grundlage sind die Übungsblätter 1–7 sowie die als klausurrelevant markierten Folien. Übung 7 trägt Punkteangaben und ist damit die beste verfügbare Referenz für das tatsächliche Klausurformat.

WAS ÜBER DAS KLAUSURFORMAT BEKANNT IST

Auf Übungsblatt 1 steht handschriftlich vermerkt: *„Klausuraufgabe: Ein Schaltplan wird vorgegeben und soll analysiert werden. Daraus sollen wir eine Wahrheitstabelle und ein KV-Diagramm darstellen."*

Übung 7 zeigt den Punkteschlüssel einer Automatenaufgabe:

| Teilaufgabe | Punkte |
| --- | --- |
| Automatentyp bestimmen und begründen | 1 |
| Folgezustandstabelle ergänzen | 2 |
| KV-Diagramme und minimale DNF | 6 |
| Schaltplan mit D-Flipflops und Gattern zeichnen | 3 |
| Unzulässige Eingangskombination benennen | 1 |

Die Gewichtung ist aufschlussreich: Über die Hälfte der Punkte liegt auf KV-Minimierung. Das deckt sich mit den Klausurmarkierungen in Kapitel 3.

Auf Übung 3, Aufgabe 2 (Belüftungsanlage mit K11/K12/K13) ist handschriftlich vermerkt, dass dieses Thema nicht behandelt wird.

TYP A — SCHALTNETZ ANALYSIEREN

Vorkommen: Übung 1, Übung 4 Aufgabe 1, Übungsblatt 2, laut Notiz der wahrscheinlichste Klausurtyp.

Gegeben: ein Stromlaufplan oder Funktionsplan. Gesucht: Wahrheitstabelle, minimierte Gleichung, FUP.

Lösungsschema

Zuordnungstabelle aufstellen: Betriebsmittelkennzeichen, Bedeutung, Öffner/Schließer, SPS-Adresse. Öffner sauber kennzeichnen — sie liefern im Ruhezustand 1.

Ansteuerfunktion ablesen. Im Stromlaufplan gilt: Reihenschaltung = UND, Parallelschaltung = ODER, Öffner = negierte Variable. Bei mehrstufigen Netzen an jedem Gatterausgang einen Hilfsnamen h₁, h₂, … vergeben und rückwärts einsetzen.

Funktionstabelle für alle 2ⁿ Kombinationen ausfüllen.

KV-Diagramm anlegen, Werte eintragen, Blöcke bilden. Größtmögliche Blöcke, Randfelder sind benachbart, Überlappungen erlaubt.

Minimalform ablesen — je Block die Variablen, die im Block konstant bleiben.

Funktionsplan der minimierten Funktion zeichnen.

Falls gefordert: Deklarationsteil und Programm in FUP, KOP oder ST.

Stolperstellen

Verlangt die Aufgabe die KNF-Minimalform (Übung 1 tut das), müssen die Nullen zusammengefasst werden. Ergebnis ist die DNF von ¬Y; anschließend De Morgan anwenden.

Ist eine Fehlervariable für unerlaubte Eingangskombinationen gefragt (Übungsblatt 2, Wasserstandsregelung), zuerst festlegen, welche Kombinationen physikalisch unmöglich sind — bei Füllstandssensoren etwa „oberer Sensor bedeckt, unterer frei".

Don't-Care-Felder nur einbeziehen, wenn sie einen Block vergrößern.

TYP B — KONTAKTSTEUERUNG ENTWERFEN

Vorkommen: Übung Haltegliedsteuerung, Übung 3 Aufgaben 1 und 3, Übung Förderband (Kap. 4/53, klausurrelevant mit 24 V).

Gegeben: eine verbale Funktionsbeschreibung. Gesucht: Stromlaufplan und Programm in FUP/KOP.

Lösungsschema

Betriebsmittel auflisten und mit Kennbuchstaben versehen: S für Taster/Schalter, K für Relais, Q für Schütz, H für Leuchtmelder, M für Motor, F für Sicherung und Überstromrelais, B für Sensoren.

Festlegen, welche Taster Öffner sind. Konvention: AUS- und STOPP-Taster sowie Überstromrelais werden als Öffner ausgeführt, damit Drahtbruch zum sicheren Zustand führt.

Stromlaufplan zeichnen, stets im nicht geschalteten Zustand, getrennt in Leistungsteil (L1/L2/L3) und Steuerteil (24 V, abgesichert über F1).

Selbsthaltung einbauen, wo ein Tastendruck gespeichert werden soll: Schließer des eigenen Schützes parallel zum EIN-Taster.

AUS-Taster in Reihe vor den Selbsthaltezweig legen, damit er die Haltung auftrennt.

Verriegelung ergänzen, wenn zwei Schütze sich gegenseitig ausschließen (Wendeschütz): Öffner des jeweils anderen Schützes in Reihe.

Übersetzung nach FUP: Selbsthaltung wird zum SR- oder RS-Baustein. Setzbedingung = EIN-Taster, Rücksetzbedingung = AUS-Taster ODER Störung.

Musterlösung Haltegliedsteuerung

Zwei AUS-Taster S1, S2, zwei EIN-Taster S3, S4, zwei Leuchtmelder H1, H2.

Setzbedingung K1: S3 ∨ S4

Rücksetzbedingung K1: ¬S1 ∨ ¬S2 — abhängig davon, ob S1 und S2 als Öffner ausgeführt sind; bei Öffnern in Reihe: Rücksetzen, sobald einer betätigt wird

H1 = K1 (Anlage läuft)

H2 = ¬K1 (betriebsbereit)

Als RS-Baustein: rücksetzdominant, damit AUS in jedem Fall gewinnt.

TYP C — SCHALTWERK MIT SPEICHERN UND ZEITEN

Vorkommen: Übung 5 Aufgabe 1 (drei Förderbänder), Kap. 4.2/18 (klausurrelevant), Kap. 4.2/7 Werktor (leicht klausurrelevant).

Gegeben: ein zeitlicher Ablauf mit Verzögerungen. Gesucht: Zuordnungstabelle, erweiterte RS-Tabelle, Funktionsplan.

Lösungsschema

Zuordnungstabelle der Ein- und Ausgänge.

RS-Tabelle aufstellen — für jedes Speicherglied eine Zeile mit Setz- und Rücksetzbedingung. Bei Zeitabläufen die Tabelle um die Zeitglieder erweitern.

Reihenfolge und Verzögerungen als Kette von TON-Bausteinen abbilden: Der Ausgang eines Speichers startet den nächsten Timer, dessen Ablauf setzt den nächsten Speicher.

Sofortabschaltungen (STOPP, Überstromrelais) als gemeinsame Rücksetzbedingung auf alle Speicher legen.

Funktionsplan zeichnen.

Beispiel Übung 5, drei Förderbänder

Einschalten mit S1: M3, dann nach 5 s M2, dann nach 5 s M1 — gegen die Förderrichtung, damit kein Material auf ein stehendes Band läuft. Ausschalten mit S2: umgekehrte Reihenfolge, Abstand 10 s. STOPP S0 oder Auslösen von F1, F2, F3: alle Motoren sofort aus.

Die sofortige Abschaltung gehört als Rücksetzbedingung an jeden Speicher, nicht nur an den ersten der Kette.

TYP D — ABLAUFSTEUERUNG ENTWERFEN

Vorkommen: Übung 6 (drei Pumpen, Ampel, Anlassersteuerung), Kap. 6/36 (klausurrelevant).

Gegeben: ein schrittweiser Prozess. Gesucht: Ablaufkette mit Schritten, Aktionen und Transitionen.

Lösungsschema

Anfangsschritt definieren: Grundstellung der Anlage.

Jeden stabilen Anlagenzustand als Schritt zeichnen, fortlaufend nummeriert.

Zu jedem Schritt die Aktionen notieren — welche Ausgänge sind aktiv, mit welchem Qualifier.

Zwischen die Schritte die Transitionen setzen und jede mit ihrer Weiterschaltbedingung beschriften: Sensorsignal, Taster oder abgelaufene Zeit.

Rückführung zum Anfangsschritt nicht vergessen.

Prüfen: Ist zu jedem Zeitpunkt genau ein Schritt aktiv? Führt jede Transition aus dem Schritt heraus, in dem sie steht?

Beispiel Übung 6, drei Pumpen

Drei Pumpen über Q1, Q2, Q3, eingeschaltet durch jeweils eine erneute Betätigung von S1. AUS-Taster S0 schaltet alle laufenden Pumpen gleichzeitig ab.

Kette: Schritt 0 Grundstellung → S1 → Schritt 1 (Q1) → S1 → Schritt 2 (Q1, Q2) → S1 → Schritt 3 (Q1, Q2, Q3). Aus jedem Schritt führt S0 zurück zu Schritt 0.

Achtung bei der Transition: Weil derselbe Taster S1 dreimal verwendet wird, braucht es eine Flankenauswertung (R_TRIG). Ohne sie würde ein einziger langer Tastendruck die Kette in einem Zyklus durchlaufen.

Beispiel Übung 6, Ampel

Grundzustand Grün. S1 leitet die Gelbphase ein, Gelb 3 s, dann Rot, nach 10 s Rot-Gelb für 2 s, zurück zu Grün. Vier Schritte, drei zeitgesteuerte Transitionen und eine tastergesteuerte.

TYP E — AUTOMAT ANALYSIEREN

Vorkommen: Übung 7 Aufgabe 1 (mit Punkteschlüssel), Kap. 7/8 klausurrelevant.

Gegeben: ein Zustandsdiagramm. Gesucht: Typ, Folgezustandstabelle, KV-Diagramme, Schaltplan.

Lösungsschema

Automatentyp bestimmen. Steht die Ausgabe im Zustandskreis, ist es ein Moore-Automat; steht sie an der Kante als Eingang / Ausgabe, ein Mealy-Automat. Begründung im Antwortsatz mitliefern: „Moore-Automat, weil die Ausgabefunktion y nur vom aktuellen Zustand abhängt."

Folgezustandstabelle aufstellen. Spalten: aktueller Zustand (z1, z0), Eingang (e1, e0), Folgezustand (z1(n+1), z0(n+1)), Ausgang y. Zeilenzahl ist 2^(Zustandsbits + Eingangsbits).

KV-Diagramme: je eines für z1(n+1), z0(n+1) und y. Eingangsvariablen des KV sind sowohl die Zustandsbits als auch die Eingangsbits. Minimale DNF ablesen.

Schaltplan zeichnen: je Zustandsbit ein D-Flipflop; davor das Schaltnetz aus NOT, AND und OR gemäß der minimierten Gleichungen. Der Ausgang y wird ebenfalls aus dem Netz gebildet.

Unzulässige Eingangskombination benennen — meist die, für die im Graphen kein Übergang eingezeichnet ist.

Soll der Automat bei unzulässiger Eingabe im Zustand bleiben, sind die Gleichungen so zu ergänzen, dass z(n+1) = z(n) für diese Kombination gilt. Praktisch: den unzulässigen Fall aus den bisherigen Termen ausblenden und stattdessen den Selbsthalte-Term z(n) ∧ unzulässig hinzufügen.

Typ-Umwandlung

Wird die Umwandlung verlangt (Kap. 7/8 markiert):

Mealy → Moore: Jeden Zustand für jede dort auftretende Ausgabe aufspalten, Ausgabe in den Zustand schreiben. Die Zustandszahl steigt.

Moore → Mealy: Die Ausgabe eines Zustands an alle eingehenden Kanten schreiben. Die Zustandszahl bleibt oder sinkt.

TYP F — SPRACHUMSETZUNG ZWISCHEN DEN FACHSPRACHEN

Vorkommen: Übung 3 Aufgabe 1.

Gegeben: ein Funktionsplan. Gesucht: Stromlaufplan, Kontaktplan, Strukturierter Text, Anweisungsliste — dieselbe Logik in vier Darstellungen.

Übersetzungstabelle

| Logik | FUP | KOP | ST | Stromlaufplan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UND | &-Block | Kontakte in Reihe | A AND B | Reihenschaltung |
| ODER | >=1-Block | Kontakte parallel | A OR B | Parallelschaltung |
| NICHT | Kreis am Eingang | Öffnerkontakt | NOT A | Öffner |
| Zuweisung | Ausgangspfeil | Spule am Zeilenende | Q := …; | Relaisspule |
| Speicher | SR/RS-Block | Set-/Reset-Spule | IF … THEN Q := TRUE; | Selbsthaltung |

Der Kontaktplan wird von links nach rechts gelesen und muss stets mit einer Zuweisung, einem Funktions- oder Bausteinaufruf abgeschlossen werden.

TYP G — SIGNALE IN GESCHLOSSENER DARSTELLUNG

Vorkommen: Kap. 2.1/30, doppelt als klausurrelevant markiert.

Gegeben: ein skizzierter Signalverlauf. Gesucht: eine Formel aus Standardfunktionen.

Lösungsschema

Signal in Abschnitte zerlegen, alle Knickpunkte und Sprungstellen mit ihren Zeitpunkten notieren.

Für jede Sprungstelle einen verschobenen Sprung ansetzen: Höhe des Sprungs mal σ(t − t₀). Sprung nach oben positiv, nach unten negativ.

Für jeden Knick im Anstieg eine verschobene Rampe ansetzen: Änderung der Steigung mal (t − t₀) · σ(t − t₀).

Für jede Nadel einen gewichteten Dirac-Impuls: Gewicht mal δ(t − t₀).

Alle Terme addieren und zur Probe an zwei, drei Zeitpunkten einsetzen.

Kontrolle: Die Summe aller Sprunghöhen bis zum Zeitpunkt t muss den Funktionswert an dieser Stelle ergeben. Stimmt das nicht, fehlt ein Term oder ein Vorzeichen ist falsch.

LERNREIHENFOLGE NACH PUNKTEERWARTUNG

KV-Minimierung — trägt in Übung 7 allein 6 von 13 Punkten und ist der laut Notiz erwartete Klausurtyp. Bis zur Sicherheit üben: Wahrheitstabelle → KV → Minimalform, mit drei und vier Variablen, mit und ohne Don't-Care.

Automaten — vollständiges Schema von Typ E, weil es KV-Minimierung einschließt und damit doppelt zahlt.

Stromlaufplan mit Selbsthaltung — Typ B, klausurrelevant markiert, überschaubarer Umfang.

Kontaktkennzeichnung — Kap. 4/31, „beschriften in Klausur", reines Auswendiglernen mit hoher Punktdichte.

Ablaufkette — Typ D, klausurrelevant markiert.

Systemeigenschaften und Steuern/Regeln — Definitionsfragen, schnell zu sichern.

Signale in geschlossener Darstellung — Typ G, klausurrelevant, aber nur bei Zeit sinnvoll zu vertiefen.