SPICKZETTEL — GRUNDLAGEN DER AUTOMATION

Verdichtete Formelsammlung. Fundstellen und Herleitungen stehen im Lernskript.

Boolesche Grundregeln

|  | UND | ODER |
| --- | --- | --- |
| Neutralelement | 1 ∧ A = A | 0 ∨ A = A |
| Dominanz | 0 ∧ A = 0 | 1 ∨ A = 1 |
| Idempotenz | A ∧ A = A | A ∨ A = A |
| Komplement | A ∧ ¬A = 0 | A ∨ ¬A = 1 |
| Doppelnegation | ¬¬A = A |  |
| De Morgan | ¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B | ¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B |
| Distributiv | A ∧ (B ∨ C) = (A∧B) ∨ (A∧C) | A ∨ (B ∧ C) = (A∨B) ∧ (A∨C) |

Abzählformeln

Zeilen der Wahrheitstabelle bei n Variablen: K = 2^n

Mögliche Verknüpfungen bei n Variablen: V = 2^K = 2^(2^n)

Felder im KV-Diagramm bei n Variablen: 2^n

Bei Block der Größe 2^k entfallen k Variablen

Normalformen

DNF: Zeilen mit Y = 1, Minterme (UND), verknüpft mit ODER. Variable negiert, wenn sie 0 ist.

KNF: Zeilen mit Y = 0, Maxterme (ODER), verknüpft mit UND. Variable negiert, wenn sie 1 ist.

Konjunktive Minimalform: Nullen im KV zusammenfassen → disjunktive Minimalform von ¬Y → De Morgan anwenden.

Systeme

Gleichgewicht kontinuierlich: dx/dt = 0

Gleichgewicht diskret: x[k+1] − x[k] = 0

Linearität: u = α₁u₁ + α₂u₂ → y = α₁y₁ + α₂y₂

Zeitinvarianz: u(t−T) → y(t−T)

Kontaktkennzeichnung

Spule: A1, A2

Hauptkontakte: einstellig (1/2 bei Wechselstrom, 3/4 bei Gleichstrom)

Steuerkontakte: zweistellig — Ordnungsziffer, dann Funktionsziffer

Funktionsziffer 1/2 = Öffner, 3/4 = Schließer

K = Relais, Q = Schütz

Speichervorrang

SR: setzdominant

RS: rücksetzdominant

Sicherheitstechnik: rücksetzdominant wählen

Automaten

Moore: Ausgabe nur aus Zustand → Ausgabe im Kreis

Mealy: Ausgabe aus Zustand und Eingang → Ausgabe an der Kante

Zeilen der Folgezustandstabelle: 2^(Zustandsbits + Eingangsbits)