ÜBUNGSAUFGABEN MIT LÖSUNGSWEG

Übungen 1 bis 7, Minimalformen rechnerisch geprüft

Alle Minimalformen in diesem Dokument sind rechnerisch geprüft: Die Wahrheitstabellen wurden vollständig aufgestellt und die angegebenen Minimalformen gegen die Originalfunktion für jede Eingangskombination verglichen.

ÜBUNG 1 — WAHRHEITSTABELLEN UND GATTER

Für sieben Gattersymbole ist jeweils die Wahrheitstabelle auszufüllen und der Ausgangsverlauf Z zu zeichnen.

Achtung, Reihenfolge der Spalten. Auf dem Blatt sind die Spalten B, A überschrieben, nicht A, B. Wer schematisch die gewohnte Reihenfolge einträgt, vertauscht bei den unsymmetrischen Funktionen die mittleren beiden Zeilen.

| Symbol | Funktion | B A → Z |
| --- | --- | --- |
| & | UND: Z = A ∧ B | 00→0, 01→0, 10→0, 11→1 |
| ≥1 | ODER: Z = A ∨ B | 00→0, 01→1, 10→1, 11→1 |
| & mit Kreis am Ausgang | NAND: Z = ¬(A ∧ B) | 00→1, 01→1, 10→1, 11→0 |
| ≥1 mit Kreis am Ausgang | NOR: Z = ¬(A ∨ B) | 00→1, 01→0, 10→0, 11→0 |
| = | Äquivalenz: Z = A ≡ B | 00→1, 01→0, 10→0, 11→1 |
| =1 | XOR: Z = A ≢ B | 00→0, 01→1, 10→1, 11→0 |
| & mit Kreis am Eingang B | Z = A ∧ ¬B | 00→0, 01→1, 10→0, 11→0 |

Beim Zeichnen des Zeitverlaufs gilt: Z ändert sich genau dort, wo sich A oder B ändern. Ein Kreis am Eingang negiert vor der Verknüpfung, ein Kreis am Ausgang danach.

ÜBUNG 1 (MINIMIERUNG) — KNF-MINIMALFORMEN UND FUP

Aus einer gegebenen Wahrheitstabelle sind mit dem KV-Diagramm die nichtnegierten KNF-Minimalformen für Y1, Y2 und Y3 zu bestimmen und in FUP umzusetzen.

Der entscheidende Punkt

Gefragt ist die konjunktive Minimalform. Der Weg dorthin:

Werte in die KV-Tafel eintragen.

Nicht die Einsen, sondern die Nullen zu Blöcken zusammenfassen.

Aus den Nullblöcken die disjunktive Minimalform von ¬Y ablesen.

Auf ¬Y De Morgan anwenden. Ergebnis ist die konjunktive Minimalform von Y.

Beispiel für den letzten Schritt: Ergibt sich aus den Nullen ¬Y = (¬A ∧ C) ∨ (B ∧ ¬C), dann folgt

Y = ¬((¬A ∧ C) ∨ (B ∧ ¬C))

= ¬(¬A ∧ C) ∧ ¬(B ∧ ¬C)

= (A ∨ ¬C) ∧ (¬B ∨ C)

In FUP wird daraus eine ODER-vor-UND-Struktur: je Klammer ein ≥1-Block, deren Ausgänge auf einen gemeinsamen &-Block laufen.

ÜBUNG 2 — GATTERLOGIK UND KONTAKTLOGIK ★ KLAUSURRELEVANT

Dies ist die vom Dozenten ausdrücklich als klausurrelevant markierte Aufgabe. Sie entspricht exakt dem Format, das auf Übungsblatt 1 notiert ist: Schaltplan gegeben, Wahrheitstabelle und KV-Diagramm gesucht.

Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Kontaktschaltung mit der Lampe y und den Schaltern a, b, c, d. Verlangt sind: Wertetabelle, DNF, Vereinfachung per KV-Diagramm und die Umsetzung der Kontaktlogik mit digitalen Gattern.

Schritt 1 — Schaltfunktion aus dem Kontaktplan ablesen

Im Stromlaufplan liegen a und b parallel, diese Parallelschaltung liegt in Reihe mit c, und d liegt parallel zu dieser ganzen Reihenschaltung.

Übersetzungsregel: Reihenschaltung = UND, Parallelschaltung = ODER.

y = ((a ∨ b) ∧ c) ∨ d

Schritt 2 — Wertetabelle

| Nr. | a | b | c | d | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Elf Einsen, fünf Nullen.

Schritt 3 — DNF

Die DNF sammelt die elf Einsen als Minterme:

y = ¬a¬b¬c d ∨ ¬a¬b c d ∨ ¬a b¬c d ∨ ¬a b c¬d ∨ ¬a b c d

∨ a¬b¬c d ∨ a¬b c¬d ∨ a¬b c d ∨ a b¬c d ∨ a b c¬d ∨ a b c d

Elf Terme mit je vier Variablen — genau deshalb wird minimiert.

Schritt 4 — KV-Diagramm und Minimierung

Die fünf Nullen liegen alle dort, wo d = 0 und nicht gleichzeitig c mit a oder b zusammentrifft. Daraus ergeben sich drei Blöcke:

d — ein Achterblock: alle acht Felder mit d = 1 sind 1. Drei Variablen entfallen, übrig bleibt d.

a ∧ c — ein Viererblock: alle vier Felder mit a = 1 und c = 1. Zwei Variablen entfallen.

b ∧ c — ein Viererblock: alle vier Felder mit b = 1 und c = 1.

y = d ∨ (a ∧ c) ∨ (b ∧ c)

oder zusammengefasst y = d ∨ c ∧ (a ∨ b) — was genau die Ausgangsfunktion aus Schritt 1 ist. Das ist die Kontrolle: Eine korrekt abgelesene Kontaktschaltung liefert nach der Minimierung wieder die Struktur der Schaltung.

Probe: Zeile 2 (a=0, b=0, c=1, d=0): d = 0, a∧c = 0, b∧c = 0 → y = 0 ✓. Zeile 6 (a=0, b=1, c=1, d=0): b∧c = 1 → y = 1 ✓.

Schritt 5 — Konjunktive Minimalform

Fasst man stattdessen die fünf Nullen zusammen, ergibt sich

y = (a ∨ b ∨ d) ∧ (c ∨ d)

Auch diese Form ist geprüft und liefert für alle 16 Kombinationen dasselbe Ergebnis. Sie braucht nur zwei Blöcke und ist damit sogar kompakter als die DNF.

Schritt 6 — Umsetzung mit digitalen Gattern

Für y = d ∨ (a ∧ c) ∨ (b ∧ c):

zwei UND-Gatter: a & c und b & c

ein ODER-Gatter mit drei Eingängen: die beiden UND-Ausgänge und d

Für die konjunktive Form y = (a ∨ b ∨ d) ∧ (c ∨ d):

ein ODER-Gatter mit drei Eingängen: a, b, d

ein ODER-Gatter mit zwei Eingängen: c, d

ein UND-Gatter über beide ODER-Ausgänge

Die zweite Variante kommt mit drei Gattern statt vier aus.

ÜBUNGSBLATT 2 — SCHALTNETZ ZUR WASSERSTANDSREGELUNG

Aufgabenstellung

Ein Wasserbehälter hat zwei Abflüsse AB1 und AB2 und wird über zwei Pumpen P1 und P2 gespeist. Vier Schwimmer X1 bis X4 überwachen den Wasserstand Xw, wobei X1 der oberste und X4 der unterste ist. Gesucht sind die Wahrheitstabelle einschließlich einer Fehlervariablen F sowie die minimalen Gleichungen in DNF.

Schritt 1 — Konvention festlegen

Ein Schwimmer meldet 1, wenn der Wasserstand ihn erreicht hat. Da X4 unten und X1 oben liegt, wird von unten nach oben zugeschaltet: Steigt das Wasser, geht erst X4 auf 1, dann X3, dann X2, dann X1.

Schritt 2 — Erlaubte Zustände aus der Aufgabenbeschreibung

| Füllstand | X1 | X2 | X3 | X4 | P1 | P2 | AB1 | AB2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| unterhalb X4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| zwischen X4 und X3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| zwischen X3 und X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| zwischen X2 und X1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| oberhalb X1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Nur fünf der 16 Kombinationen sind physikalisch möglich. Die übrigen elf sind unerlaubt.

Schritt 3 — Fehlervariable F

Eine Kombination ist genau dann unmöglich, wenn ein oberer Schwimmer anspricht, während ein direkt darunterliegender es nicht tut. Daraus:

F = (X1 ∧ ¬X2) ∨ (X2 ∧ ¬X3) ∨ (X3 ∧ ¬X4)

Diese Form ist geprüft: Sie liefert für genau die elf unerlaubten Kombinationen eine 1 und für die fünf erlaubten eine 0. Drei Zweierterme genügen — man muss nicht elf Minterme aufschreiben.

Schritt 4 — Minimale Gleichungen der Ausgänge

Für P1, P2, AB1 und AB2 werden die elf unerlaubten Kombinationen als Don't-Care behandelt, weil sie im Betrieb nicht auftreten. Das erlaubt deutlich größere Blöcke:

P1  = ¬X1 ∧ ¬X2

P2  = (¬X1 ∧ X2 ∧ X3 ∧ X4) ∨ (¬X1 ∧ ¬X2 ∧ ¬X3)

AB1 = (X2 ∧ X3 ∧ X4) ∨ (¬X1 ∧ ¬X2 ∧ ¬X3 ∧ X4)

AB2 = X3 ∧ X4

Alle vier sind gegen die fünf erlaubten Zustände geprüft.

Das ist der Wert der Don't-Cares. P1 schrumpft auf zwei Literale, obwohl die Funktion über drei erlaubte Zustände 1 ist. Ohne Don't-Cares wären die Ausdrücke deutlich länger.

ÜBUNG HALTEGLIEDSTEUERUNG

Aufgabenstellung

Zwei AUS-Taster S1 und S2, zwei EIN-Taster S3 und S4, zwei Leuchtmelder H1 und H2. H2 zeigt den betriebsbereiten Zustand. Wird S3 oder S4 betätigt, zieht Schütz K1 an, hält sich selbst, schaltet H1 ein und H2 aus. Bei Betätigung von S1 oder S2 fällt K1 ab, H1 erlischt und H2 wird eingeschaltet.

Schritt 1 — Kontaktarten festlegen

EIN-Taster S3, S4 sind Schließer. AUS-Taster S1, S2 sind Öffner — das ist die sicherheitstechnische Konvention: Bei Drahtbruch fällt die Anlage ab.

Schritt 2 — Stromlaufplan

Steuerstromkreis von oben (L, 24 V) nach unten (N):

In Reihe die beiden Öffner S1 und S2.

Danach der Parallelzweig: S3 ∥ S4 ∥ Selbsthaltekontakt K1 (Schließer).

Danach die Spule K1.

Die Leuchtmelder liegen in eigenen Strompfaden:

H1 über einen Schließer von K1

H2 über einen Öffner von K1

Schritt 3 — Schaltfunktion

Mit S1, S2 als Öffner (unbetätigt = 1):

K1 = (S3 ∨ S4 ∨ K1) ∧ S1 ∧ S2

H1 = K1

H2 = ¬K1

Der Term ∨ K1 in der eigenen Gleichung ist die Selbsthaltung. Dass K1 auf beiden Seiten steht, ist kein Fehler, sondern genau das Merkmal eines Schaltwerks.

Schritt 4 — Umsetzung in FUP

Sauberer als die Rückkopplung von Hand ist der Speicherbaustein:

Setzbedingung    S := S3 ∨ S4

Rücksetzbedingung R := ¬S1 ∨ ¬S2      (Taster betätigt)

Als RS-Baustein, also rücksetzdominant — ein gleichzeitiges AUS muss gewinnen. H1 wird direkt vom Ausgang gespeist, H2 über eine Negation.

ÜBUNG 3 — VERBINDUNGSPROGRAMMIERTE STEUERUNG / SPS

Aufgabe 1 — dieselbe Logik in vier Sprachen

Gegeben ist ein Funktionsplan für das Schalten eines Schützes Q1. Gesucht sind Stromlaufplan, Kontaktplan, Strukturierter Text und Anweisungsliste.

Übersetzungstabelle:

| Logik | FUP | KOP | ST | Stromlaufplan | AWL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UND | &-Block | Kontakte in Reihe | A AND B | Reihenschaltung | U A / U B |
| ODER | ≥1-Block | Kontakte parallel | A OR B | Parallelschaltung | O A / O B |
| NICHT | Kreis am Eingang | Öffnerkontakt | NOT A | Öffner | UN A |
| Zuweisung | Ausgangspfeil | Spule | Q := …; | Spule | = Q |
| Setzen | S-Eingang | S-Spule | IF … THEN Q := TRUE; | Selbsthaltung | S Q |

Auf dem Übungsblatt ist handschriftlich vermerkt, dass Aufgabe 2 (Belüftungsanlage mit K11, K12, K13) nicht behandelt wird.

Aufgabe 3 — Förderband

Das Band startet mit dem Taster Start und läuft, bis der Endlagenschalter rechts eine Kiste erkennt. Dann stoppt es und läuft erst wieder an, wenn der Endlagenschalter links eine Kiste feststellt. Die Endlagenschalter sind als Öffner (Lichtschranken) ausgeführt.

Speicherlogik:

Setzbedingung    Start ∨ Endlage_links

Rücksetzbedingung Endlage_rechts

Da die Lichtschranken Öffner sind, liefert eine freie Lichtschranke das Signal 1 und eine unterbrochene eine 0. Das Erkennen einer Kiste entspricht also der 0 — im Programm ist entsprechend auf den negierten Zustand abzufragen. Genau hier entstehen die meisten Fehler.

ÜBUNG 4 — KOMBINATORISCHE SCHALTNETZE

Ein Stellglied K1 wird durch vier Sensoren nach einem gegebenen Stromlaufplan angesteuert. Die Ansteuerung soll künftig über eine SPS erfolgen.

Der Aufgabenkatalog ist das Standardschema für Typ A und lohnt sich als Ablaufmuster:

Zuordnungstabelle mit SPS-Eingangs- und Ausgangsvariablen

Funktionsplan, der der logischen Struktur des Stromlaufplans entspricht

Ansteuerfunktion für K1 aus dem Stromlaufplan

Funktionstabelle für den Ausgang K1

Minimierung mit dem KV-Diagramm

Funktionsplan der minimierten Funktion

Deklarationsteil und Programm in FUP, KOP oder ST

Punkt 2 und Punkt 6 sind bewusst getrennt: Erst die Struktur eins zu eins übersetzen, dann minimieren. Wer sofort minimiert, kann den Zwischenschritt nicht mehr zeigen — und der wird bepunktet.

ÜBUNG 5 — EINFACHE SCHALTWERKE

Aufgabe 1 — drei Förderbänder

Nach Betätigung von S1 werden die Motoren im Abstand von 5 Sekunden in der Reihenfolge M3, M2, M1 eingeschaltet. Bei S2 werden sie in umgekehrter Reihenfolge mit 10 Sekunden Abstand ausgeschaltet. STOPP-Taster S0 oder Auslösen eines der Überstromrelais F1, F2, F3 schaltet sofort alles ab.

Warum diese Reihenfolge? Eingeschaltet wird gegen die Förderrichtung — das letzte Band im Materialfluss zuerst. Sonst liefe Material auf ein noch stehendes Band und würde sich stauen.

Lösungsweg mit erweiterter RS-Tabelle:

| Speicher | Setzbedingung | Rücksetzbedingung |
| --- | --- | --- |
| M3 | S1 | S0 ∨ F1 ∨ F2 ∨ F3 ∨ T_aus3 |
| M2 | T_ein1 (5 s nach M3) | S0 ∨ F1 ∨ F2 ∨ F3 ∨ T_aus2 |
| M1 | T_ein2 (5 s nach M2) | S0 ∨ F1 ∨ F2 ∨ F3 ∨ T_aus1 |

Entscheidend: Die Sofortabschaltung S0 ∨ F1 ∨ F2 ∨ F3 gehört an jeden Speicher, nicht nur an den ersten der Kette.

Aufgabe 2 — Funktion FC_Max3

Aus drei Realzahlen IN1 bis IN3 ist die größte auszuwählen. Als Funktion FC, also ohne Speicher.

In Strukturiertem Text kompakt:

OUT := IN1;

IF IN2 > OUT THEN OUT := IN2; END_IF;

IF IN3 > OUT THEN OUT := IN3; END_IF;

In FUP über zweiwertige Vergleichsblöcke, deren Ausgänge zwischengespeichert werden — deutlich umständlicher. Das ist der Punkt der Aufgabe: Für Datenverarbeitung ist ST die passende Sprache, für Verknüpfungslogik FUP.

Aufgabe 3 — Bäckerei, Durchlaufgeschwindigkeit

Ein Taktgenerator mit 10 s Puls und 1 s Pause gibt die Zeitbasis. Während der Pulszeit werden die Drehimpulse von Sensor B1 gezählt. Pro Impuls legt das Backgut 0,1 cm zurück.

v = (Impulse · 0,1 cm) / 10 s

Bei 150 Impulsen also v = 1,5 cm/s. Der Baustein soll den Wert als Integerwert ausgeben — die Division ist also mit Bedacht zu skalieren, damit keine Nachkommastellen verloren gehen.

ÜBUNG 6 — ABLAUFSTEUERUNGEN

Aufgabe 1 — drei Pumpen ★ klausurrelevant

Drei Pumpen werden über Q1, Q2, Q3 nacheinander durch jeweils eine erneute Betätigung von S1 eingeschaltet. Mit S0 werden alle laufenden Pumpen gleichzeitig abgeschaltet.

Ablaufkette:

| Schritt | Aktion | Transition zum nächsten |
| --- | --- | --- |
| 0 (Init) | alle Pumpen aus | S1 |
| 1 | Q1 | S1 |
| 2 | Q1, Q2 | S1 |
| 3 | Q1, Q2, Q3 | — |

Aus jedem Schritt führt S0 zurück zu Schritt 0.

Der Fallstrick: Derselbe Taster S1 wird dreimal verwendet. Ohne Flankenauswertung (R_TRIG) würde ein einziger langer Tastendruck die gesamte Kette in einem einzigen SPS-Zyklus durchlaufen, weil S1 in jedem Zyklus weiterhin 1 ist. Die Transitionen müssen auf die steigende Flanke von S1 reagieren, nicht auf den Pegel.

Aufgabe 2 — Ampel

Grundzustand Grün. S1 leitet die Gelbphase ein: Gelb 3 s, dann Rot, nach 10 s Rot-Gelb für 2 s, zurück zu Grün.

| Schritt | Aktion | Transition |
| --- | --- | --- |
| 0 | Grün | S1 |
| 1 | Gelb | 3 s abgelaufen |
| 2 | Rot | 10 s abgelaufen |
| 3 | Rot + Gelb | 2 s abgelaufen → zurück zu 0 |

Vier Schritte, drei zeitgesteuerte Transitionen und eine tastergesteuerte.

Aufgabe 3 — Anlassersteuerung

Beim Drehstrom-Schleifringläufermotor werden Widerstandsgruppen in den Läuferkreis geschaltet, um den Einschaltstrom zu begrenzen. S1 lässt Q1 anziehen, dann ziehen Q2, Q3, Q4 nach jeweils 5 s Verzögerung an und schließen R1 bis R3 nacheinander kurz. Nach dem letzten Schütz sind die Schleifringe kurzgeschlossen und der Motor läuft im Nennbetrieb. S0 schaltet ab.

Lineare Kette aus fünf Schritten mit drei zeitgesteuerten Transitionen à 5 s.

ÜBUNG 7 — AUTOMATEN ★ MIT PUNKTESCHLÜSSEL

Diese Übung trägt als einzige Punkteangaben und ist damit die beste verfügbare Referenz für das Klausurformat.

Aufgabe 1 — Automat analysieren, 13 Punkte

| Teilaufgabe | Punkte |
| --- | --- |
| Automatentyp bestimmen und begründen | 1 |
| Folgezustandstabelle ergänzen | 2 |
| KV-Diagramme für z1(n+1), z0(n+1), y und minimale DNF | 6 |
| Schaltplan mit D-Flipflops sowie NOT-, AND-, OR-Gattern | 3 |
| unzulässige Eingangskombination benennen | 1 |

Der Automat hat die Eingänge {e1, e0}, den Ausgang {y} und die Zustände {z1, z0}.

Teil 1 — Typ. Die Musterantwort steht handschriftlich auf dem Blatt: „Moore-Automat, weil die Ausgabefunktion y nur vom aktuellen Zustand abhängig ist." Bei einem Mealy-Automaten stünde die Ausgabe an den Kanten.

Teil 2 — Folgezustandstabelle. Zwei Zustandsbits und zwei Eingangsbits ergeben 2⁴ = 16 Zeilen. Spalten: z1(n), z0(n), e1, e0, z1(n+1), z0(n+1), y.

Teil 3 — KV-Diagramme. Drei Tafeln mit je vier Eingangsvariablen — den beiden Zustandsbits und den beiden Eingangsbits. Die unzulässige Eingangskombination wird als X eingetragen und darf frei als 0 oder 1 gelesen werden, was die Blöcke vergrößert.

Sechs von dreizehn Punkten liegen auf diesem Teil. Wer die KV-Minimierung sicher beherrscht, holt hier fast die Hälfte der Aufgabe.

Teil 4 — Schaltplan. Je Zustandsbit ein D-Flipflop. Vor jedes Flipflop das Gatternetz nach der minimierten Gleichung für z(n+1). Der Ausgang y wird ebenfalls aus dem Netz gebildet — beim Moore-Automaten nur aus den Zustandsbits, nicht aus den Eingängen.

Teil 5 — Unzulässige Kombination. Das ist die Kombination, für die im Zustandsdiagramm kein Übergang eingezeichnet ist.

Zusatz. Soll der Automat bei unzulässiger Eingabe im aktuellen Zustand bleiben, muss z(n+1) = z(n) für diese Kombination gelten. Praktisch: den unzulässigen Fall aus den bisherigen Termen ausblenden und den Selbsthalte-Term z(n) ∧ unzulässig ergänzen.

Aufgabe 2 — Fahrkartenautomat

Fahrkarten für 3 EUR und 5 EUR, bezahlbar mit 1- und 2-EUR-Münzen. Tasten A (Abbruch), K3 und K5.

Als Mealy-Automat modellieren: Zustände sind die eingeworfenen Beträge 0, 1, 2, 3, 4, 5 EUR. Kanten sind Münzeinwürfe und Tastendrücke, die Ausgabe (Fahrkarte, Rückgeld) steht an der Kante.

Zur Teilaufgabe „Warum wäre es schlecht, den Abbruchknopf wegzulassen?" — ohne Abbruch bliebe Geld im Automaten gefangen, wenn der Kunde einen Betrag einwirft, der für keine Fahrkarte reicht und den er nicht aufstocken will. Der Automat hätte dann Zustände ohne Ausweg.

Aufgabe 3 — Baustellenampel

Als Moore-Automat zu entwerfen. Anforderungen: Rotphasen mindestens 10 s; Grünphasen werden auf Anforderung durch Induktionsschleife S1 oder S2 geschaltet; Grünphasen enden, wenn 20 s abgelaufen sind und eine Anforderung der Gegenseite besteht; Abschalten ist nur im Anschluss an eine Grünphase möglich.

Zwei Bedingungen sind hier verknüpft — die 20 Sekunden allein beenden Grün nicht, es muss zusätzlich eine Gegenanforderung vorliegen. Wer das übersieht, baut eine Ampel, die ohne Verkehr sinnlos umschaltet.